Пример технологического проекта

Дидактический материал для учащихся

Предисловие

Зачем тебе предлагается заниматься проектированием? Главная цель одна: научиться мыслить самостоятельно, принимать технические решения на основе собственных исследований и выводов. Это умение позволит тебе обрести уверенность не только в труде, но и в очень многих других вопросах. Поможет найти достойное место в жизни. Потому что сама жизнь устроена так, что в ней  есть ведущие и ведомые, мастера и исполнители. Именно мастерам мы обязаны всеми благами цивилизации, начиная с первых искусств и ремесел и кончая тем, что дал нам ушедший в прошлое ХХ век.

По какой дороге пойдешь ты, зависит только от тебя одного. Выбирай. Выбирай сейчас – не потом. Потом в тебе ничего не изменится и само собой ничего не сделается.

На уроках технологии тебя могут научить многим вещам, но только, если ты сам этого по-настоящему захочешь. Эта книжечка являет собой один из примеров того, как мастер работает над обыкновенным простым изделием. Изучи ее хорошенько и берись за свое дело.

Тебе уже говорили, что ученический проект похож на профессиональные дизайнерские проекты. Иначе говоря, ты работаешь примерно по той же схеме, что и взрослый проектант, инженер-конструктор, дизайнер. Принято подразделять процесс проектирования на восемь этапов (стадий). Вот они:

- Краткая формулировка задачи

- Исследования и анализ

- Дизайн – спецификация

- Первоначальные идеи

- Выбор лучшей идеи

- Проработка идеи

- Изготовление изделия

- Самооценка

Результатом работы является технологическая документация (дизайн - папка), в которой отражен процесс деятельности автора, и естественно, само готовое изделие.

Ниже дан пример проекта книжной полки. Изучая его, выясни для себя, к какой стадии дизайна ты соотнес бы ту или иную часть. Что бы ты сделал по-другому? Что убрал? Что добавил? Соблюдается ли здесь строго последовательность этапов проектирования?

В своем проекте, быть может, ты поставишь другие вопросы, сделаешь его не таким. Пожалуйста! Но всегда знай: суть этой работы в том, что ты сам должен исследовать ситуацию, условия, все возникающие проблемы и изыскать подходящие решения. Ценно – сделать, десятикратно ценно – создать. Учитель здесь тебе первый помощник

И последнее. Твои проекты могут служить залогом успешной учебы. Для этого надо разработать в полном объеме оригинальный проект и защитить его. Дерзай!

Проект «Книжная полка»

- Изделие: книжная полка

- Назначение: укладка двух – трех десятков книг, чертежно-графических инструментов и других мелких вещей

- Место эксплуатации: в дачной комнате над рабочим столом

Интерьер комнаты организован сочетанием                                                дощатой светлой мебели и реечного  покрытия потолка с частями из тонированного под орех древесины (плинтуса, ригель, дверной оклад, детали мебели). Мебель и другие деревянные изделия имеют скругления, галтели, несложные резные элементы. Стены матово окрашены в салатный цвет.

- Требования

| Эргономичность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соразмерность с форматом книг | Оптимальная вместимость |  | Наличие боковых стенок |  | Подходящая высота расположения |
| Эстетичность |  |  |  |  |  |
| Соразмерность частей (пропорциональность) а + в/а = а/в = Ф = 1,62 |  | Гармония с интерьером По форме (стилю) По цвету |  | Качество изготовления отделки |  |
| Прочность |  |  |  |  |  |
| Деталей |  | Соединений деталей |  | Крепления к стене |  |

- Оценка типовой формы, нагрузок и габаритов

Крышка

Функция – жесткость конструкции

Жесткая фигура – треугольник

Здесь четыре треугольника

Задняя стенка

Ложе

Боковая стенка

Типовая форма книжной полки – ящик

крепление деталей

Нагрузки Р – статические                                                    Рmax  - крепление к стене

на ложе

| l; 150; 210; 135; 170. h; 220; 270; 205; 240. b; 28; 15; 20; 18. Габариты книг Lmax = 210; hmax = 270; bmax = 28 | Объем 25 книг Vk = Lk x Hk x Bk Vk = (28 x 25) x 270 x 210 = = 700 x 270 x 210 |
| --- | --- |
| Габариты полки: L = 700 + 25; H = 270 + 25; B = 210; S – толщина стенки (мм) |  |

- Варианты общей формы

Ф 3

Ф 4

Ф 2

Ф 1

- Сравнительный анализ форм

| Достоинства | Ф 1 | Ф 2 | Ф 3 | Ф 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Простота изготовления | - Легко связать с интерьером - Удобно брать вещи со стержней - Верхние вещи не падают - Сбоку вешается линейка большой длины - Пространство под полкой свободно Панель с крюками скрепляет конструкцию - Высокая прочность - Можно расположить много вещей |  |  |
| Недостатки | - По стилю очень трудно увязать с интерьером - Вещи сверху могут падать | - Вещи, подвешенные на передней панели, скрывают пространство между полкой и столом | - Надо доработать детали | - Большие затраты материалов и труда - Увеличение габаритов |

Вывод: из предложенных вариантов выбираем форму – 3, и начинаем ее прорабатывать

- Соразмерность базовой формы

- Закон золотого сечения

|  | 1,618 = Ф = = а + в а а в |
| --- | --- |

- Ряд золотого сечения         Ф3 , Ф2 , Ф, Ф0 , Ф, Ф2 , Ф3 …

- Свойства ряда золотого сечения  Фn  = Фn+1 + Фn+2  или  Фn = Фn-1 + Фn-2

- Значения золотого ряда

| Ф6 | Ф5 | Ф4 | Ф3 | Ф2 | Ф | Ф0 | Ф | Ф2 | Ф3 | Ф4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,056 | 0,090 | 0,146 | 0,236 | 0,382 | 0,618 | 1 | 1,618 | 2,618 | 4,236 | 6,850 |

П Р О Т И В О Р Е Ч И Е

э с т е т и к а

э р г о н о м и к а

Пробуем решить

L ст = 1200

Длина полки Ln

ширина полки

Высота нижней части

Высота средней части

Высота верхней части

2 вариант

1 вариант

Примем длину крышки стола, равную 1200мм, за Ф0 (единицу). Идем по ряду влево. Тогда:                                                                                                                                                                   Ln  = Ф х Lcm = 0,618 х 1200 = 741 мм            +                                                                                                               Нп = Ф 2 х Lcm = 0,382 х 1200 = 458 мм         +                                                                                                              Нс.ч. = Ф 3 х Lcm = 0,236 х 1200 = 383 мм     -    !                                                                                                             Вп = Ф4 х Lcm = 0,146 х 1200 = 175 мм           -    !                                                                                             Неудача!  Дальнейший расчет не имеет смысла, так как при ориентировочной толщине деталей полки в 20 мм надо: Нс.ч = 320 мм, Вп = 220 мм

3 вариант

Примем ширину полки Вп = 220 мм, за Ф0. Идем по ряду вправо. Тогда:     Нс.ч = Ф х Вп = 1,618 х 220 мм;                   ?                                                                                                                     Нп = Ф2 х Вп = 2,618 х 220 = 756 мм;          +                                                                                                                Ln  = Ф3 х Вп = 4,236 х 220 = 932 мм;           ?                                                                                                           Lст = Ф4 х Вп  = 6,850 х 220 = 1507 мм;        -  !                                                                                             Недостатки:                                                                                                                                                                  а) диспропорция со столом (Lст  = 1200 мм)                                                                                                                                              б) Нс.ч. = 356 мм – великовато  ?                                                                                                                                   в) Ln = 932 мм – полка может мешать настольной лампе

Привязка пропорций к столу не получается.                                                      Ограничимся пропорциями самой рамки. Попробуем принять за Ф0 высоту средней части полки: Нс.ч. = 320 мм. Пройдем по ряду вправо и влево. Тогда:                                                                                      Нс.ч. = Ф0 х Нс.ч. = 1 х 320 = 320 мм;                                                                                                                                Нп = Ф х Нс.ч. = 1,618 х 320 = 518 мм;                                                                                                                         Lп = Ф2 х Нс.ч. = 2,618 х 320 = 838 мм;                                                                                                                        Вп = Ф х Нс.ч.  = 0,618 х 320 = 198 мм;   ?                                                                                                                 Нн.ч. = Ф2 х Нс.ч. = 0,382 х 320 = 122 мм;                                                                                                                              Нв.ч. = Ф3 х Нс.ч. = 0,326 х 320 = 76 мм;

Выводы: ширину полки надо увеличить до 220 мм. Появляется нарушение пропорциональности: 220 не равно 198. Но им можно пренебречь: зрительно гармония сильно нарушаться не будет, так как ширина расположена к наблюдателю в профиль. Итак, основа – 3 вариант.

Примечание. Поиск более совершенных пропорциональных связей здесь возможен, но требует более глубокого ознакомления с теорией пропорций.

- Выбор конструкционного материала

Сбоку подвесы – резьбу там не надо: закроет бок.                                                          Бок реечный – вряд ли.                                        Из чего крючки, вешалки?                                   Как скреплять детали?                               Отделка: морилка + лак, или просто лак? Какой лак ?

Цель – привязка к интерьеру

- Модернизация формы

Декоративные вырезы на деталях                                                обогащают форму, приближают ее к интерьеру комнаты. Полукруглые элементы на боковых стенках могут иметь практическое значение: удобнее брать крайние книги. Несложная резьба по кромкам выполняется на накладных рейках из липы, тонированной под светлый орех.  Все остальные детали полки сохраняют цвет сосны под лаком.

- Выбор формы с ее уточнением

Уточняем форму деталей с дальнейшим соблюдением пропорциональности ряда золотого сечения

- Выбор фурнитуры и крепежа

Чем скреплять детали между собой?

Какие сделать вешалки (внешний вид и удобство)

Выбор – 2                 Просто: откусить – скруглить заострить – забить. Высокая прочность не нужна. Имеют покрытие

- Выбор отделки и материалов

- Рабочие чертежи

Сборочный чертеж

Спецификация

| Поз | Наименование | Кол-во | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лежак | 2 | Древесина | Сосна |
| 2 | Боковая стенка | 2 | Древесина | Сосна |
| 3 | Резной фриз | 2 | Древесина | Липа |
| 4 | Вешалка | 1 | Древесина | Сосна |
| 5 | Штырь | 9 | Сталь | Спица |
| 6 | Ушко | 2 | Сталь | S 2,0 |
| 7 | Шуруп 4 х 60 | 11 | Сталь | Покрытие |
| 8 | Шуруп 4 х35 | 4 | Сталь | К ушкам |
| 9 | Гвоздь 1,6 х 20 | 7 | Сталь | К фризу |

Деталировка

Вешалка

Ушко

- Полезные советы по изготовлению

Детали                   Отделка                 Сборка

Слесарная работа

Столярная работа

Резчицкая работа

Отделочная работа

Сборочная работа

В конце работы над своим проектом ты должен будешь оценить собственный труд и его результат – готовое изделие (достоинства, недостатки). Привести мнения других людей о нем. Возможно, разработать рекламу этого изделия. И главное: что бы ты изменил в работе, как мог бы улучшить ее. Конкретные выводы и предложения.

Удачи тебе!