Технологический колледж корпорации «Казахмыс»

Центр подготовки и переподготовки кадров

ПРОГРАММА

подготовки и переподготовки персонала

по профессии «Машинист дробильных установок»

Сатпаев, 2016 г

Программа разработана преподавателем Центра подготовки и     переподготовки кадров Технологического колледжа корпорации    «Казахмыс» Кузьминой К.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| 2 Тематический план и содержание | 5 |
| 2.1 Тематический план программы дополнительного обучения | 5 |
| 2.2 Содержание программы дополнительного обучения | 7 |
| 3 Контроль планируемого результата обучения | 15 |
| 4 Литература и средства обучения | 20 |

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая учебная программа составлена в соответствии с типовой программой подготовки и переподготовки персонала по профессии(г.Караганда,2015г.),требованиямиквалификационнойхарактеристики Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, типовой инструкции по профессии «Машинист дробильных установок», а также на основании требований законодательных документов и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан: Приказа  Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019«Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников», Конституции Республики Казахстан с изменениями и дополнениями от 02 февраля 2011 года, Трудового  Кодекса Республики Казахстан от 01 января 2016 года, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и другими локальными документамиТОО «Корпорация «Казахмыс», в том числе приоритетных стандартов ТОО «Корпорация «Казахмыс», которые предусматривают изучение всего комплекса вопросов правовых, экономических, технических и санитарно-гигиенических, а также организационных мероприятий по безопасности и охране труда и промышленной безопасности для создания безопасных условий для трудящихся.

Данная программа разработана с целью периодической проверки и подтверждения уровня квалификации работников ТОО «Корпорация Казахмыс», а также для краткосрочного ускоренного профессионального обучения работников ТОО «Корпорация «Казахмыс».

По окончании обучения проводится проверка знаний требований промышленной безопасности работников организаций.

| 2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| 2.1 Тематический план программыобучения по профессии «Машинист дробильных установок» |  |

| № темы | Название темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1 Основные законодательные документы Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда | 2 |
| 2 | Тема 2 Правила внутреннего трудового распорядка | 2 |
| 3 | Тема 3 Основы промышленной санитарии и гигиены труда | 2 |
| 4 | Тема 4Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае | 2 |
| 5 | Тема 5Действие электрического тока на организм человека. Первичные средства пожаротушения | 2 |
| 6 | Тема 6 Обеспечение требований безопасности при предупреждении и ликвидации аварий (ПЛА) на горных предприятиях | 2 |
| 7 | Тема 7 Введение. Основы обогащения полезных ископаемых | 2 |
| 8 | Тема 8 Общие сведения о технологии дробления и грохочения | 2 |
| 9 | Тема 9 Классификация и конструкция дробильных машин, грохотов. Основные параметры дробилок | 2 |
| 10 | Тема 10 Щековые дробилки | 2 |
| 11 | Тема 11 Конусные дробилки | 2 |
| 12 | Тема 12 Грохоты. Конструкции грохотов | 2 |
| 13 | Тема 13 Просеивающая поверхность грохотов | 2 |
| 14 | Тема 14 Эксплуатация и правила обслуживания оборудования, применяемого для дробления полезных ископаемых | 2 |
| 15 | Тема 15 Вспомогательное оборудование дробильных установок | 2 |
| 16 | Тема 16 Системы смазки и их оборудование | 2 |
| 17 | Тема 17 Локальные нормативные акты ТОО «Корпорация Казахмыс» в области промышленной безопасности и охраны труда | 6 |
| 18 | Проверка знаний | 2 |
|  | Итого: | 40 |

2.2 Содержание программы обучения

по профессии «Машинист дробильных установок»

Тема 1Основные законодательные  документы РК в области  безопасности и охраны труда

Конституция Республики Казахстан о праве на труд, отдых, социальное обеспечение.

Трудовой Кодекс Республики Казахстан: трудовой договор, рабочее время, время отдыха, нормирование труда, оплата труда, профессиональная подготовка и переподготовка, трудоустройство, гарантии и компенсационные выплаты, материальная ответственность сторон трудового договора, рассмотрение индивидуальных трудовых споров.

Права и обязанности работников и работодателей в области безопасности и охраны труда: государственный и внутренний контроль над соблюдением законодательства в области безопасности и охраны труда. Внутренний контроль по безопасности и охране труда. Особенности регулирования труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда. Коллективный договор, рассмотрение коллективных трудовых споров.

Тема 2 Правила внутреннего трудового распорядка

Правила поведения при нахождении на территории предприятия. Значение соблюдения знаков безопасности, запрещающих и разрешающих надписей. Маршруты передвижения по территории предприятия. Правила переезда через железнодорожные пути.  Правила поведения рабочих при перевозке автотранспортом.

Кардинальные правила безопасности. Утвержденная политика безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс».

Тема 3 Основы промышленной санитарии и гигиены труда

Основные правила промышленной санитарии и личной гигиены, значение их соблюдения. Понятие о профессиональных заболеваниях, их расследование и учет.

Основные опасные и вредные факторы. Шум и вибрация оборудования. Технические мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией.

Источники образования пыли. Допустимое содержание пыли в воздухе. Мероприятия по борьбе с пылью и газами в рабочей зоне. Способы защиты от воздействия  высокой температуры.

Назначение и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты.

Тема 4 Оказание  первой  доврачебной помощи  пострадавшим  при  несчастных  случаях

Аптечки первой доврачебной помощи аптечные посты, места их расположения. Средства и способы вызова скорой помощи.  Значение своевременного оказания первой доврачебной помощи. Основные правила оказания первой помощи. Индивидуальный перевязочный пакет и правила пользования. Виды повязок.

Самопомощь и первая доврачебная помощь при ушибах, вывихах, переломах, обморожении, ожогах, отравлении, поражении электрическим током.

Искусственное дыхание, «непрямой массаж» сердца. Правила транспортировки пострадавших с различными видами травм.

Практическое обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим.

Стандарт Группы Казахмыс «Охрана здоровья работников». Основные термины, положения и цели стандарта.

Тема 5 Действие электрического тока на организм человека. Первичные средства пожаротушения

Действие электрического тока на организм человека, виды поражений электрическим током. Факторы и причины поражения электрическим током.

Основные технические и организационные мероприятия по предупреждению поражения электрическим током. Средства электрозащиты.

Технические требования, порядок организации и проведения блокировок электрооборудования при выполнении ремонтных работ.

Стандарт «Изоляция источников энергии». Основные термины, положения и цели стандарта.

Основные правила пожарной безопасности. Правила тушения очагов пожара в электроустановках. Основные и первичные средства пожаротушения.

Тема 6 Обеспечение требований безопасности при предупреждении и ликвидации аварий (ПЛА) на горных предприятиях

Общие требования промышленной безопасности, направленные на защиту персонала. Защита персонала от воздействия пыли и вредных газов.  Административно-бытовые помещения.Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и технологических сооружений. План ликвидации аварий. Действия организации, осуществляющей эксплуатацию опасного производственного объекта, при инциденте, аварии. Действие персонала при возникновении аварий на опасных производственных объектах, при пожаре на карьере и т.д. Учебные тревоги и противоаварийные тренировки.

Тема 7 Введение. Основы обогащения полезных ископаемых

Значение обогащения полезных ископаемых.

Полезное ископаемое. Руда. Рудное тело. Месторождение полезного ископаемого. Основные формы рудных тел и их характеристика. Условия залегания рудных тел и их элементы залегания. Разрывные и складчатые нарушения рудных тел. Минеральный и химический состав рудных тел. Основные структуры и текстуры руд. Методы исследования рудных тел. Комплексное использование минерального сырья. Понятие об обогащении руды и применяемые способы обогащения.

Месторождения медных руд в Республике Казахстан. Медные концентраты, их состав. Область применения меди.

Тема 8 Общие сведения о технологии дробления и грохочения

Назначение и место операций дробления в технологической схеме. Физические основы процесса дробления. Классификация полезных минералов по физико-механическим свойствам. Законы дробления. Степень дробления и стадии дробления.Техника безопасности при эксплуатации дробильных машин.

Назначение и место операций грохочения в технологической схеме рудоподготовительных отделений. Эффективность процессов грохочения. Грохочение предварительное, контрольное, поверочное.Техника безопасности при эксплуатации грохотов.

Тема 9 Классификация и конструкция дробильных машин,  грохотов. Основные параметры дробилок

Классификация дробилок и грохотов (мельница, каменная дробилка щековая дробилка, конусная дробилка, молотковая дробилка, роторная дробилка, валовая дробилка, ударная и центробежная дробилка; дробильное оборудование -  шаровая мельница). Конструктивные особенности, принцип действия и область применения каждого вида дробилок и грохотов.

Технические характеристики дробилок. Производительность дробилок в зависимости от технических параметров и регулируемых величин (ширина щели, угол захвата, число ходов и др.). Перспективы развития новых конструкций дробилок.

Современные конструкции грохотов. Факторы, влияющие на работу грохотов. Производительность грохотов.

Тема 10  Щековые дробилки

Щековые дробилки. Принцип действия щековых дробилок. Устройство дробилок. Сравнение дробилок с верхней и нижней подвеской щеки. Производительность щековых дробилок в зависимости от основных технических параметров и регулируемых величин. Эксплуатация щековых дробилок.

Двегруппы щековых дробилок: дробилкиспростымдвижениемподвижнойщеки(ЩДП),укоторыхтраекториидвиженияточекподвижнойщекипредставляютсобойпрямыелиниииличастидугиокружности, идробилкисосложнымдвижениемподвижнойщеки(ЩДС),траекторииточекподвижнойщекикоторыхпредставляютсобойзамкнутыекривые, чащевсегоэллипсы.

Тема 11 Конусные дробилки

Конусные дробилки крупного, среднего и мелкого дробления.Устройство конусных дробилок. Принцип действия дробилок. Технические характеристики дробилок. Производительность конусных дробилок в зависимости от основных технических параметров и регулируемых величин. Эксплуатация конусных дробилок.Камеры дробления:мелкая;средняя;крупная; сверхмелкие и сверхкрупные.

Конусные дробилки КМД, ККД, КСД. Описание устройств. Принцип работы. Примеры применения. Достоинства применения конусных дробилок.

Тема 12 Грохоты. Конструкции грохотов

Конструкция грохотов: неподвижные - колосниковые, прямоугольные, конические, дуговые, плоские гидравлические, цилиндрические и вертикальные; подвижные — механические (барабанные и вибрационные, инерционные, валковые, плоские качающиеся, гирационные (полувибрационные), инерционные, самобалансные, резонансные, электровибрационные и самобалансные). Основные параметры.

Виды грохотов - ГИТ, ГИЛ, ГИС. Технические характеристики.Принцип работы.

Тема 13 Просеивающая поверхность грохотов

Рабочие поверхности грохотов – колосниковые решетки, штампованные решета, сита. Рабочая поверхность характеризуется размером и формой отверстий. По форме отверстия бывают: круглые, квадратные, прямоугольные, щелевидные.

Применение колосниковых, шпальтовых и проволочных сеток. Применение струнного сита - просеивающая поверхность образует отрезки проволоки, расположенных по всей длине грохота. Стальная проволока. Взаимозаменяемость стальной проволоки на резиновые нити.

Тема 14  Эксплуатация и правила обслуживания оборудования, применяемого для дробления полезных ископаемых

Способы загрузки минерального сырья в дробильные машины.Правила загрузки дробильных установок материалами; причины возникновения неисправностей и способы их устранения. Управление дробильными установками. Модуль управления.Регулирование работы дробильных агрегатов в зависимости от вида материалов. Замена мелющих тел.Правила пользования пусковой аппаратурой, средствами.

Способы регулирования разгрузочной щели дробилок. Способы монтажа, регулирования и наладки дробильно-размольного оборудования и оборудования для сортировки и обогащения; правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию.

Правила безопасности при демонтаже и монтаже дробильных установок и грохотов.

Тема 15 Вспомогательное оборудование дробильных установок

Подача исходного материала. Вспомогательное оборудование дробильных установок: питатели, шлюзовые затворы, транспортирующие механизмы, металлоуловители и обеспыливающие агрегаты.

Виды питателей – пластинчатые, колосниковые, лотковые (бункер-питатели), электровибрационные, ленточный. Преимущества применения питателей. Назначение вспомогательного оборудования дробильных установок. Требования безопасности при эксплуатации вспомогательного оборудования дробильных установок.

Схемы подачи сырья на дробильные установки; технологическая схема обслуживаемого участка; правила и способы регулирования и наладки обслуживаемого оборудования.

Тема 16 Системы смазки и их оборудование

Централизованная система смазки. Система жидкой и густой смазки. Принцип работы централизованной системы смазки для дробилок. Централизованная система смазки для мельниц. Автоматическая централизованная система смазки. Преимущества применения централизованной системы смазки.

Гидромаслостанции для системы смазки и регулировки дробилки. Пластинчатая смазка и её преимущества. Многоточечная система смазки и её преимущества.

Уход за смазочным оборудованием. Возможные неисправности систем смазки. Правила безопасности при эксплуатации систем смазки.

Тема 17 Локальные нормативные акты ТОО «Корпорация Казахмыс» в области промышленной безопасности и охраны труда

Стандарт «Порядок выдачи и выполнение работ по наряд – заданию и наряд допуску». Основные термины, положения и цели стандарта. Область применения. Общие требования. Выдача и выполнение письменного наряд – задания. Выдача и выполнение работ по наряд – допуску. Требования к проекту организации работ.

# Стандарт «Требования безопасности при ведениях работ повышенной опасности». Основные термины, положения и цели стандарта. Требования безопасности при работе на высоте. Требования безопасности при производстве работ в замкнутых пространствах. Стандарт «Требования к средствам защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов». Основные термины, положения и цели стандарта. Стандарт «Поведенческий аудит безопасности». Стандарт «Расследование происшествий (микротравм и ухудшения состояния здоровья)». Стандарт«Изоляция источников энергии». Основные термины, положения и цели стандарта. Стандарт «Требования безопасности при ведении работ грузоподъемными кранами». Стандарт «Охрана здоровья работников». Основные термины, положения и цели стандарта.

«Положение о внутреннем контроле по безопасности и охране труда». Основные термины и цели положения. «Положение о мерах стимулирования работников ТОО «Корпорация Казахмыс» за соблюдение требований безопасности и охраны труда и профилактику производственного травматизма». Основные термины и цели положения. «Положение по идентификации опасностей и оценке рисков по безопасности и охране труда». Основные термины и цели положения. «Положение об обучении работников по вопросам безопасности труда». Основные термины и цели положения. «Методические рекомендации по составлению и оформлению паспорта безопасности рабочего места». Основные термины и цели методических рекомендаций.

3 КОНТРОЛЬ ПЛАНИРУЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ

Программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль в форме собеседования, итоговый контроль в форме проведения тестирования.

Оценочные средства для итогового контроля успеваемости:

- электронная тестовая база;

- тестовая база на бумажных носителях;

- экзаменационные вопросы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- По какому документу признаются и гарантируются права и свободы человека в Республике Казахстан?

- Конституция Республики Казахстан о праве на условия труда.

- Какие виды дисциплинарного наказания может применить работодатель?

- Каков срок действия дисциплинарного наказания?

- За что работодатель обязан отстранить от работы работника?

- Какой продолжительности бывает рабочее время?

- Какова продолжительность нормальной рабочей недели?

- Какова продолжительность сокращенной рабочей недели?

- Какова продолжительность неполной рабочей недели?

- Кто осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации в организации?

- Кто является сторонами коллективного договора?

- В каких случаях работник вправе прекратить выполнение трудовых обязанностей?

- Кто осуществляет государственный контроль в области безопасности и охраны труда?

- Кто осуществляет общественный контроль за безопасностью и охраной труда на предприятии?

- Что включает в себя внутренний контроль на предприятии?

- На что направлен закон о промышленной безопасности?

- В каких случаях допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя?

- Какая максимальная продолжительность вахтового метода работы?

- Что обязан сделать работодатель в отношении работника, не сдавшего экзаменов по правилам безопасности и охраны труда?

- Как обеспечивается трудовая дисциплина работодателем?

- Как должны следовать рабочие к месту работы и обратно?

- Что запрещается делать рабочему при передвижении по горным выработкам?

- Какие правила поведения рабочего в клети при подъеме и спуске?

- В поземных условиях более, какого расстояния до рабочего места администрация обязана доставлять рабочих туда и обратно?

- Какой ширины должен быть свободный проход, для посадки и высадки людей из самоходных пассажирских автобусов?

- В каких местах производится посадка и высадка людей при доставке их на рабочее место, специально оборудованным транспортом?

- Где должна храниться специальная одежда и специальная обувь рабочего на предприятии?

- Перечислите, какими могут быть причины профессиональных заболеваний?

- Какие бывают основные опасные и вредные газы?

- В какой период времени осуществляется контроль за загазованностью горных выработок?

- Назовите признаки выделения ядовитых газов?

- Каковы основные задачи промышленной санитарии и гигиены труда?

- Что необходимо предпринимать для обеспечения нормальной рудничной атмосферы?

- Чем производится орошение отбитой горной массы и для чего?

- Что называется несчастным случаем или травмой?

- На какие виды подразделяются несчастные случаи?

- Какие бывают несчастные случаи по характеру связи с работой?

- Относятся ли к несчастным случаям отравление ядовитыми газами?

- Как можно классифицировать производственные травмы по тяжести исхода?

- Кому пострадавший или ближайший свидетель несчастного случая должен немедленно сообщить о нём?

- Что такое производственная травма?

- Перечислите основные правила оказания первой помощи?

- Что означает первая доврачебная помощь (взаимопомощь)?

- Как оказывать помощь при переломе конечностей?

- Какие бывают виды ожогов на теле человека?

- Какие действия необходимо принять при поражении электрическим током?

- Что необходимо предпринимать, в случае невозможности вызова врача?

- Какие действия нужно предпринять, прежде чем начать делать искусственное дыхание?

- Что делать, если отсутствует дыхание, но прощупывается пульс у человека?

- Какое напряжение используется для освещения в подземных условиях?

- Что применяется в качестве защиты от утечек тока на землю?

- Как может действовать электрический ток на человека?

- Сколько существует стадий воздействия электрического тока на организм человека?

- От каких факторов зависит степень поражения электрическим током?

- Какая величина силы тока опасна для жизни человека?

- Назовите наиболее опасные пути прохождения электрического тока через организм человека?

- Что означает понятие защитное заземление и для чего оно служит?

- На какой срок накладывается дисциплинарное взыскание?

- Что относится к основным и дополнительным средствам электрической защиты?

- Сколько квалификационных групп установлено для персонала, обслуживающего электроустановки?

- Значение полезных ископаемых в экономике страны

- Что относят к полезным ископаемым?

- Дайте определение руды

- Дайте определение месторождений полезных ископаемых.

- Что относят к рудопроявлениям?

- Что такое рудное тело?

- Назвать группы полезных ископаемых по особенностям форм

- Перечислить основные формы залегания рудных тел

- Дайте определения основным формам залегания рудных тел

- Что понимают под углом склонения?

- Что понимают под углом ныряния?

- Для каких тел определяется угол скатывания?

- Понятия структура и текстура руды

- Перечислить основные структуры и текстуры руд. Для каких руд характерна каждая из них?

- Методы исследования рудных тел

- Что понимается под обогащением минерального сырья?

- На какие группы принято разделять все виды минерального сырья?

- Назовите виды сырья, занимающие промежуточное положение между рудами металлов и неметаллов

- Назовите основные формы рудных тел и их характеристику

- Перечислите условия залегания рудных тел

- Что собой представляют разрывные нарушения рудных тел?

- Что собой представляют складчатые нарушения рудных тел?

- Каков минеральный и химический состав рудных тел?

- Перечислите методы исследования рудных тел

- Назовите месторождения медных руд в РК

- Назовите область применения меди

- Перечислите физические основы процесса дробления

- Перечислите законы дробления

- Перечислите степени и стадии дробления

- Каково назначение операций грохочения в технологической схеме рудоподготовительных отделений?

- Какова эффективность процессов грохочения?

- В чём заключается суть предварительного грохочения?

- В чём заключается суть контрольного грохочения?

- В чём заключается суть поверочного грохочения?

- Перечислите виды дробилок

- Назовите конструктивные особенности каждого вида дробилок

- Перечислите виды грохотов

- Назовите конструктивные особенности каждого вида грохотов

- От чего зависит производительность дробилок?

- Каковы современные конструкции грохотов?

- Назовите факторы, влияющие на работу грохотов

- Каков принцип действия щековых дробилок?

- От чего зависит производительность щековых дробилок?

- Назовите две группы щековых дробилок

- Назовите марки дробилок и грохотов. Дайте расшифровку

- Перечислите виды конусных дробилок

- От чего зависит производительность конусных дробилок?

- Назовите примеры применения щековых и конусных дробилок

- Назовите достоинства применения конусных дробилок

- Перечислите рабочие просеивающие поверхности грохотов

- Чем характеризуются рабочие просеивающие поверхности грохотов?

- Чем может заменяться стальная проволока грохота?

- Что собой представляет струнное сито грохота?

- Перечислите способы загрузки минерального сырья в дробильные машины

- Что собой представляет модуль управления дробильных установок?

- От чего зависит регулирование работы дробильных установок?

- Что относится к вспомогательному оборудованию?

- Перечислите виды питателей и их назначение

- Какие виды систем смазки применяются для дробильных установок?

- Перечислите приоритетные стандарты и положения Группы Казахмыс.

4 ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

1 Конституция Республики Казахстан – Астана: Акорда, 2008г.

2  Трудовой кодекс Республики Казахстан – Астана, 2016г.

3 Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и
проверок знаний по вопросам безопасности и охраны
труда работников№ 1019 от 25 декабря 2015года.

4 Стандарты безопасности Группы «Казахмыс»

5 Кардинальные правила безопасности

6 В.И.Большаков, Н.Г.Малич, В.С.Блохин.  Дробильно–сортировочные установки. Институт черной металлургии НАН Украины. Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, 2012г.

7 Типовая инструкция «Машиниста дробильных установок»

8 И.А. Пузыревская. Обогащение полезных ископаемых. Учебное пособие. Благовещенск. Издательство АмГУ, 2014 г.

9 Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердыхполезных ископаемых. Т. 1. Обогатительныепроцессы и аппараты: Учебник. – 2-е изд. –М.: Горнаякнига, 2004.- 471 с.

10Авдохин В.М. Основы обогащения полезныхископаемых. Т. 1. - М.: Горная книга,2008г. - 417 с.

11 Авдохин В.М. Основы обогащенияполезныхископаемых. Т. 2. - М.: Горная книга, 2008г.- 312 с.

12Кармазин В.И., Младецкий И.К., Пилов П.И. Расчеты технологических показателейобогащения полезных ископаемых. М.: Горнаякнига. – 2009г. 221 с.

13Колтунов А.В., Комлев С.Г. Дробление, измельчение, грохочение: конспект лекций /А.В. Колтунов, С.Г. Комлев; Урал.гос. горныйун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013г. –120 с.

14 Комлев С.Г. основы обогащения полезных ископаемых: учебное пособие / С.Г. Комлев;Урал.гос. горныйун-т. – 5-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014г. –153 с.

15 Кусков В.Б. Обогащение и переработкаполезныхископаемых: Учеб.пособие /В.Б.Кусков, М.В.Никитин; Санкт-Петербургский горный университет. СПб, 2009г. 84 с.

16 Байдильдаева Г.Б. Металлургия меди и никеля: метод.указания к практич. занятиямдля студ. металлургических специальностей. /сост.: Г.Б. Байдильдаева, З.Б. Каршигина,А.Ж. Таскарина. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2006г. – 58 с.

17 Быков П.О. Разливка и кристаллизация: методические указания к лабораторнымзанятиям / Сост. П.О. Быков. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2008г. – 26 с.

18 Валиев Х.Х. Металлургия свинца, цинка и сопутствующих металлов. Учебник /Х.Х. Валиев, Ю.П. Романтеев. – Алматы, 2000г. – 441 с.

19 Воскобойников В.Г. Общая металлургия [Текст]: Учебник для вузов. 6-е изд.,перераб. и доп. / В.Г. Воскобойников, В.А. Кудрин, А.М. Якушев. – М.: ИКЦ «Академкнига»,2005г. – 768 с.

20Жукебаева Т.Ж. Металлургия: учебное пособие / Т.Ж. Жукебаева, М.К. Альжанов. –Караганда: КарГТУ, 2002. – 87 с.Муканов Д. Металлургия Казахстана: состояние,инновационный потенциал, тренд развития. – Алматы, 2005г. – 290 с.

21 Коржова Р. В. Сырьевая база и обогащение руд. Учеб.пособие. В 2-ух частях:Ч.1 Руды и минералы. – М.: МИСиС, 2001г.Ч. 2 Технология обогащения руд. – М.: МИСиС, 2002г.

22 Лузгин В.П., Казаков С.В. Металлургия стали. Внепечная обработка. Учебноепособие. – М.: МИСиС, 2003г. – 47 с.

23 Николаев И.В. Металлургия легких металлов. Учебник / И.В. Николаев,В.И. Москвитин, Б.А. Фомин. – М.: Металлургия, 1997г. – 432 с.

24  Уткин Н.И. Производство цветных металлов. – 2-е изд. – М.: ИнтерметИнжиниринг, 2004г. – 442 с.

25Худайбергенов Т.Е. Металлургия легких металлов: Учебник – Алматы,2001г. – 235 с.

Материально-техническое обеспечение

1 учебный класс;

2 мультимедийный экран;

3 проектор;

4 сборники лекций, комплект слайдов;

5 видеоматериал;

6 стенды по безопасности и охране труда.