Тема урока: Подготовка швейной машины к работе

Цель Научить работе на швейной машине

Задачи:

- научить приемам намотки нити на шпульку, регулировки длины стежка, закрепления строчек, отработать приемы работы на швейной машине.

- закреплять  умение детей организовывать рабочее место при работе на швейной машине;

- развивать моторику мелких мышц руки, глазомер.

- воспитывать аккуратность, точность выполнения, внимательность.

Тип урока:  урок-практикум.

Ожидаемые результаты:

Знать: Как заправляют верхнюю и нижнюю нитки.

Уметь: Регулировать натяжение ниток

Понимать: Как выглядит правильная и не правильная строчка

Межпредметные связи: технология 1-4 кл.,

Форма работы: групповая, индивидуальная.

Оборудование: таблица «Швейная машина 2-М класса ПМЗ», швейные машины.

Ход урока:

І. Организационный момент: проверка готовности к уроку, проверка отсутствующих,   проверка домашнего задания.

ІІ. Повторение пройденного, знание ТБ при работе на швейной машине.

ІІІ.  Изучение нового материала. ГР Изучение инструкционной карты

а) Объявление темы. (запись в тетради)

Как вы думаете:

- Что такое стежок? (Это расстояние между двумя проколами иглы).

- Я из чего состоит шов? (из стежков) Т.е. шов – это определенное количество стежков.

- Какие бывают швы? (ручные и машинные)

- А сколько миллиметров в 1 см.

- Если мы говорим полсантиметра – это значит?

Ручные                                                Машинные швы

IV. ПР Работа на швейной машине

а) Вводный инструктаж.

Практическая работа №1 Подготовка швейной машины к работе.

В ходе практической работы учитель следит за посадкой учащихся за машиной, выполнением правил безопасного труда, правильностью выполнения работы.

Практическая работа №2 Отработать приемы работы на швейной машине без нити.

Выполнить машинные строчки с нитями на ткани по образцу.

б) Текущий инструктаж.

Подготовка швейной машины к работе

- Поверни маховое колесо на себя и установи игловодитель в крайнее верхнее положение.

- Подними лапку

- Поставь катушку с нитками на катушечный стержень

- Открой задвижную пластину, вынь шпульный колпачок и вытащи из него шпульку

- Переключи машину на холостой ход

- Намотай несколько витков ниток на шпульку вручную. Установи ее на шпульный колпачок.

- Намотай нитку на шпульку.

- Вставь шпульку в шпульный колпачок оставляя свободный конец 10–15 см

- Вставь шпульный колпачок в челночное устройство

- Переключи машину на рабочий ход

- Заправь  верхнюю нитку

- Придерживая конец верхней нити левой рукой, поверни правой маховое колесо на себя так, чтобы игла опустилась вниз и захватила челночную нитку.

- Заправь две нитки под лапку.

в) Заключительный инструктаж.

г) Закрепление пройденного.

- Перед вами несколько карточек с названиями швов и образцы этих швов. Определение, к какой группе швов они относятся.

- А какова ширина стачного шва?

- Где его применяют?

- А теперь вспомним последовательность выполнения стачного шва с помощью технологической карты.

- Итак, какая первая операция?

V. Домашнее задание

VІ. Подведение итогов урока.

VII. Рефлексия «Закончи» М3

Я узнал…

Я не понял…

Я могу…

VІІI. Уборка рабочих мест.