МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Лист ответов  тестового  задания

для студентов группы ___________

по дисциплине «Основы материаловедения» 1  вариант

Ф.И.О. студента:_______________________________________________________________

Дата «___»  _____________ 2017 г.

- (6 баллов) Перечислите основные примеси, содержащиеся и в чугуне и в стали. Разделите их по группам.

| «________________» |  | «________________» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название элемента | Хим. знак | Название элемента | Хим. знак |

2.  (1 балл) К низкоуглеродистым сталям относятся:

А)  стали с содержанием углерода до 0,2%;

Б)  стали с содержанием углерода до 0,3%;

В)  стали с содержанием углерода до 0,4%;

Г)  стали с содержанием углерода до 0,5%.

3.  (1 балл) Сталь выплавляют в электрических печах:

А)  да;

Б)  нет.

4.  (3 балла) Вставьте пропущенные слова:

Твердость – это ___________________ металла оказывать сопротивление__________________  в него другого, более _______________    _тела.

5.  (1 балл) К высокоуглеродистым сталям относятся:

А)  стали с содержанием углерода свыше  0,5%;

Б)  стали с содержанием углерода свыше  0,6%;

В)  стали с содержанием углерода свыше  0,7%;

Г)  стали с содержанием углерода свыше  0,8%.

6.  (1 балл)  В низколегированной стали содержится легирующих компонентов:

А)    до 3%;

Б)     3 – 5%;

В)     до 4%;

Г)     менее 5 %.

7.       (1 балл) Подвергаться процессу ржавления  могут:

А.   только металлы

Б.   все материалы

В.   только железо и его сплавы

Г.    и металлы,  и неметаллы.

8.  (1 балл) Сплав железа с углеродом, где углерода содержится от 0,02% до 2,14% - это:

а)    чугун;
б)    железоуглеродистый сплав; 
в)     сталь; 
г)     цементит.

9.  (1 балл) Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного качества, порядковый (условный) номер  № 1, примерное содержание углерода 0,1%:

а)    Ст  1;
б)    Ст 10; 
в)     Сталь 1; 
г)     Сталь 10.

10.    (1 балл) Эту сталь маркируют буквами «Ст» и цифрами от 0 до 7, указывающими порядковый номер и примерное содержание углерода в десятых долях процента:

а)    углеродистая;
б)    инструментальная; 
в)     углеродистая конструкционная обыкновенного качества; 
г)     конструкционная.

РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ:

| Правильно ответов | Не правильно ответов |
| --- | --- |

ОЦЕНКА:_________________________________

Проверил преподаватель:  __________________/Н.И.Варфоломеева/

ПРИМЕЧАНИЕ.

При правильном выполнении тестовых вопросов максимальная сумма баллов составляет 17 баллов. Время выполнения – 20 минут.

Критерии оценки:

| Количество набранных баллов | оценка |
| --- | --- |
| 17 - 15 | 5(отлично) |
| 14 - 13 | 4(хорошо) |
| 12 - 8 | 3(удовлетворительно) |
| От 7 и меньше | Не удовлетворительно |