Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ногинская специальная  (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ШМО УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

План-конспект урока:

«соединение деталей заклепками с полукруглой головкой».

Чечнев Сергей Юрьевич – учитель технологии (слесарное дело).

г. Ногинск

апрель 2017 г.

ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

«СЛЕСАРНОЕ  ДЕЛО»

ПЛАН – КОНСПЕКТ

урока по слесарному делу

Учитель трудового обучения: Чечнев Сергей Юрьевич

Тема урока: «соединение деталей заклепками с полукруглой головкой»

Класс: 6

Дата: 12.04.2017 г.

Цели урока:

- Образовательные:

применить на практике ранее полученные знания о клепке, как слесарной операции;

научить выполнению заклёпочных соединений деталей;

отрабатывать приёмы выполнения заклёпочных соединений;

формировать у учащихся  навыки самоанализа  результатов работы.

- Коррекционно-развивающие:

развитие сенсомоторных способностей, памяти, внимания, логического мышления.

коррекция и развитие связной устной и  письменной речи,

коррекция и развитие памяти,

коррекция и развитие мелкой моторики  рук на основе выполнения письменных заданий.

коррекция и развитие навыков самоконтроля

3.Воспитательные:

воспитывать аккуратность и внимание в процессе работы, интерес к учебному предмету; самостоятельность; бережливость к инструментам и расходным материалам;    трудолюбие и  аккуратность.

4.Здоровьесберегающие:

соблюдение требований техники безопасности при клепке, формировать мотивацию бережного отношения учащихся к здоровью. Использование физминуток.

5. Профессионально-личностное саморазвития учителя:

Продолжать вести поиск новых приемов обучения.

Задачи урока – соединить две стальные пластины внахлест одинарным заклепочным швом.

Оборудование и материальное обеспечение: слесарная линейка, чертилка, молоток, напильник, кернер, сверлильный станок, сверло, поддержка, натяжка, обжимка, струбцина, стальные пластины, заклепки с полукруглой головкой , инструкционная карта, плакаты, учебники.

План урока.

- Организационный момент.

- Сообщение темы урока.

- Повторение пройденного материала и вопросы по теме.

- Практическая часть.

- вводный инструктаж

-повторение правил техники безопасности

- практическая работа.

- Заключительная часть.

- анализ выполненной работы

- возможные ошибки

- Уборка мастерской и выставление оценок.

Ход урока:

- Организационный момент:

- учащиеся одевают спецодежду

- готовят рабочие места к работе

- Тема урока: соединение деталей заклепками с полукруглой головкой.

- Повторение пройденного материала и вопросы по теме:

- Какие соединения называются разъемными?

( Соединения, которые можно разобрать без повреждения деталей. Это соединение с помощью болтов с гайками и винтов).

- Какие соединения называются неразъемными?

(Это соединения, детали которых невозможно разъединить не разрушая их. Это соединения сваркой, паянием, с помощью заклепок ).

- Какое соединение относится к подвижным?

( Соединенные детали могут перемещаться одна относительно другой. Соединение одной заклепкой, одним болтом или винтом ).

- Какое соединение относится к неподвижным?

(детали после соединения невозможно переместить относительно друг друга. Это сварочные, паяные соединения, соединение двумя и более заклепками, болтами, винтами ).

- Что такое клепка?

( это слесарная операция получения неразъемного соединения с помощью заклепок.).

- тестирование

4.  Вводный инструктаж:

Заклепками с полукруглой головкой можно соединять как тонкие металлические детали, так и детали большой толщины. Такие заклепки применяют там, где требуется  высокая прочность соединения (детали подъемных кранов, мачт  высоковольтных линий, конструкций мостов). Заклёпки с полукруглыми головками нельзя использовать в том случае, если головки заклёпок мешают присоединению других деталей или портят внешний вид изделия.                                      Прочность и надежность заклепочного соединения зависят от правильного подбора заклепок по длине и диаметру.

Для образования надежной замыкающей головки стержень заклепки с полукруглой головкой должен выступать над поверхностью склепываемых деталей на 1,5 диаметра стержня заклепки.

Порядок соединения деталей заклепками с полукруглой головкой.

- Определяют диаметр стержня заклепки и ее длину. На одной из соединяемых деталей размечают и накернивают центры будущих отверстий под заклепки. Совмещают соединяемые детали и сжимают их вместе струбциной или ручными тисками. Сверлят отверстие сразу в обеих деталях. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра заклепки.

- Освобождают детали от струбцин и зачищают просверленные отверстия от заусенцев. Соединяют детали так, чтобы отверстия в них совпадали и вновь скрепляют детали.

- Закрепляют поддержку в слесарных тисках отверстием вверх. Вводят в отверстие заклепку, придерживая рукой выступающую часть стержня. Размещают пластины так, чтобы головка заклепки поместилась в гнезде поддержки.

- Устанавливают натяжку на выступающую часть стержня заклепки и легкими ударами молотка уплотняют соединяемые детали для плотного примыкания их друг к другу.

- Расклепывают выступающую часть стержня заклепки. Расклепывают стержень, нанося точные удары по центру стержня бойком молотка. Затем носком молотка закругляют стержень.

- Устанавливают обжимку строго вертикально на скругленный стержень и, слегка вращая ее влево и вправо, ударами молотка по бойку обжимки формируют замыкающую головку.

Закрепление нового материала. Разбор инструкционной карты «соединение деталей заклепками с полукруглой головкой».

Правила техники безопасности:

- Надеть спецодежду.

- Подготовить рабочее место. На верстаке  должны находиться только те инструменты и приспособления, которые понадобятся на этом занятии.

- Проверить исправность инструментов. Молоток должен быть хорошо насажен на рукоятку. Бойки молотков, а также обжимки, натяжки не должны иметь выбоин и трещин.

- Выполнять клепку безопаснее и удобнее вдвоем: один из работающих держит соединяемые детали на поддержке, а другой производит клепку-формирует замыкающую головку заклепки.

Физкультминутка:

Упражнение для улучшения осанки.

Поставьте ноги на ширину плеч и, сцепив высоко над головой руки, сделайте наклоны поочерёдно влево и вправо. Старайтесь прогибаться как можно больше, сначала медленно, потом пружинясь.

Практическая работа:  соединить две стальные пластины внахлест одинарным заклепочным швом. Показываю порядок выполнения работы, после чего учащиеся приступают к работе  под моим контролем.

Текущие наблюдения учителя: контроль за соблюдением ТБ, ответы на возникающие в процессе работы вопросы, проверка правильности выполнения задания.

5.   Анализ выполненной работы:

Проверка качества выполненной работы:

Учащиеся оценивают выполненную работу. Учитель осматривает изготовленное изделие у каждого учащегося, указывает на ошибки и недостатки, показывает лучшие изделия. Виды брака: «Какой вид брака чаще всего встречался, как его устранить?»

Виды брака:

-смещение головки

-замыкающая головка изогнулась

-стержень расклепался между пластинами

-замыкающая головка меньше закладной

-подсечка (зарубка) склепываемой пластины

6.   Уборка мастерской и выставление оценок.

Тест

По теме «соединение деталей заклепками».

- Заклепка- это металлический стержень, имеющий на одном конце:

- Отмыкающую головку

- Примыкающую головку

- Закладную головку

- В процессе клепки на другом конце стержня образуется:

- Замыкающая головка

- Примыкающая головка

- Прикладная головка

- Стержень заклепки с полукруглой головкой должен выступать над поверхностью склепываемых деталей:

- На три диаметра стержня

- На один диаметр стержня

- На полтора диаметра стержня

- Натяжка применяется для:

- Формирования замыкающей головки заклепки

- Осаживания (уплотнения) склепываемых деталей

- Установки в отверстие натяжки во время клепки закладной головки

- Поддержка для заклепок с полукруглой головкой имеет на торце рабочей части:

- Ровную поверхность

- Конусную поверхность

- Неглубокое глухое отверстие

- Обжимка-это стальной стержень, на торце рабочей части которого выполнено гнездо по форме:

- Замыкающей головки заклепки

- Квадрата

- Овала

- При соединении деталей заклепками с полукруглой головкой, диаметр просверленного в деталях отверстия должен быть:

- Немного меньше диаметра заклепки

- Немного больше диаметра заклепки

- Одинаковым с диаметром заклепки

- Замыкающая головка заклепки получается меньше закладной в случае, если:

- Недостаточна длина выступающей части стержня

- Косо просверлено отверстие

- Велика длина стержня

- Специальное зубило, с удлиненной скошенной частью, для удаления головки заклепки, называется:

- Бородок

- Косяк

- Вороток

- Расстояние между центрами заклепок называют:

- Шагом заклепочного шва

- Линией заклепочного шва

- Рисунком заклепочного шва

Инструкционная карта.

Соединение деталей заклепками с полукруглой головкой.

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Наглядное изображение | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметить и накернить центры отверстий под заклепки на одной из соединяемых пластин |  | Слесарная линейка, кернер, чертилка, молоток. |
| 2 | Сжать пластины вместе струбциной и просверлить отверстия по разметке. Освободить пластины от струбцин, снять напильником заусенцы с краев отверстий. Соединить склепываемые пластины так, чтобы совместились отверстия и скрепить их струбциной. |  | Сверлильный станок, сверло, струбцина, напильник. |
| 3 | Закрепить поддержку в тисках. |  | Тиски слесарные, поддержка. |
| 4 | Вставить заклепку в отверстие. |  | Пластины, заклепка. |
| 5 | Разместить соединяемые детали так, чтобы закладная головка заклепки поместилась в отверстии поддержки. Уплотнить детали и проверить длину выступающей части стержня заклепки. |  | Металлические пластины, заклепка, поддержка, натяжка, тиски, молоток. |

| 6 | Расклепать выступающую часть стержня заклепки для образования замыкающей головки, наносить точные удары по центру стержня бойком молотка. Затем носком молотка закруглить стержень. |  | Тиски, поддержка, пластины, заклепка, молоток. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Устанавливают обжимку строго вертикально на скругленный стержень и, слегка вращая ее влево и вправо, ударами молотка по бойку обжимки формируют замыкающую головку. |  | Тиски, поддержка, обжимка, пластины, заклепка, молоток. |