Тема урока: «Пошив швейного изделия с использованием приспособлений»

Цели урока:

1. Обучающая: - учить изготовлению швейного изделия с использованием приспособлений;
- отрабатывать умение работать в технологической последовательности, опираясь на инструкционную карту.

2.Развивающая: - развитие сенсорной сферы через ориентировку в крое изделия (в предметно-технологической карте);
- развитие понятия специальной терминологии при планировании последовательности изготовления швейного изделия;
- развитие умения выделять главное.

3. Воспитывающая:
- воспитание аккуратности в работе;
- воспитание чувства вкуса.

Оборудование: оборудование швейной мастерской, образцы готовых швейных изделий, образцы хлопчатобумажных и льняных тканей, образцы машинных швов, крой иделия, технологические карты , инструкции по ТБ, приспособления малой механизации.

Ход урока

1. Организация урока - 3мин.

2. Повторение -7 мин.

А сейчас давайте вспомним:

1) Какие виды швейных изделий вы знаете? 
2) Что относится к плечевому изделию? 
3) Из каких тканей можно пошить швейные изделия?

4) Назовите и покажите на чертеже линии кроя швейного изделия.

5) Какие швы применяют при пошиве швейного изделия?

Ученицы рассматривают образцы швейных изделий и дают ответы:

- срезы горловины и проймы двойной косой обтачкой; 
- срезы боковые и плеча - запошивочный шов; 
- нижний срез - швом вподгибку с закрытым срезом.

6) Что такое обтачки? Какие обтачки вы знаете?

Постановка темы урока

- Тема нашего урока: Пошив швейного изделия с использованием приспособлений.

3. Новый материал - 5 мин.

Какие приспособления к швейной машине вы знаете?

1) Рассмотрите образцы швейных изделий.

2) Какое приспособление мы использовали при пошиве?

Рассказать последовательность изготовления петли при помощи специальной лапки.

- На образце по пуговице наметить горизонтальную петлю.

- Обметать петлю.

- Прорезать петлю, очистить изделие, приутюжить образец.

4. Закрепление материала - 10 мин.

Работа по плану пошива швейного изделия с повторением технологической карты.

- С чего начнем изготовление швейного изделия? 
- Какой будет вторая операция? 
- Какие срезы обрабатывают обтачками? (Срезы проймы.) 
- Каким швом обрабатывается низ изделия? (Швом вподгибку с закрытым срезом.)

5. Физкультминутка.

6. Повторение правил безопасной работы с инструментами

- Какие инструменты понадобятся для предстоящей работы?

1) Правила безопасной работы с ножницами

Ножницы — острый инструмент. Пользоваться ножницами надо осторожно!

- Хранить ножницы в определенной месте.

- Не держать ножницы острыми концами вверх, передавать кольцами вперед.

- Не оставлять ножницы на рабочем месте раскрытыми, а также у вращающихся частей швейной машины.

2) Правила безопасной работы с иглой.

Игла — острый инструмент. Пользоваться иглой надо осторожно!

- Хранить иглу в определенной месте.

- Не допускать потери иглы.

- Запрещается брать иглу в рот, вкалывать ее в платье.

- Сломанную иглу сдать учителю.

- При шитье применять наперсток.

3) Правила безопасной работы на швейной машине

Перед началом работы:

- Спрятать волосы под косынку.

- Проверить, нет ли булавок в изделии.

- Проверить, нет ли посторонних предметов на платформе машины.

Во время работы:

- Следить за правильным положением рук, чтобы не проколоть пальцы иглой.

- Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины.

- Не производить чистку и смазку машины на рабочем ходу.

По окончании работы:

Отрывать нитки при помощи нитеобрезывателя.

4) Правила безопасной работы с утюгом:

- Следить, чтобы шнур не касался утюга.

- Следить за нагревом утюга, при перегреве немедленно выключить его.

- Брать утюг только за ручку.

- Ставить утюг только на подставку.

- Работать. Стоя на резиновом коврике.

- Закончив работу, поставить утюг на подставку и выключить его.

- Практическая работа.

Проведение учителем текущего инструктажа.

- Теперь, опираясь на Технологическую карту и не забывая о правилах безопасной работы, приступим к практической работе. В ходе работы оказывать учащимся методическую помощь, следить за соблюдением правил техники безопасности и культуры труда.

Текущий инструктаж.

* Целевые обходы рабочих мест учащихся:

- организация рабочего места, культура труда;

- соблюдение техники безопасности;

- правильность выполнения приёмов и качество работы;

- степень самостоятельности.

*Во время практической работы провести  физминутку для глаз.

Индивидуальная работа.

Контролирую, выполняемую учащимися, работу.

Провожу индивидуальную консультацию и практическую помощь «слабым» учащимся.

8.Проверка качества работы.  Итог урока.

1) Какое изделие мы начали шить? 
2) Какие приспособления мы использовали в работе?

Изготовление изделия мы продолжим на следующем уроке.

Оценки за урок.