Тема урока: «Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава».

Цель: Познакомиться с различными фасонами рукавов.

Освоить способы обработки рукавов, соединения их с изделием.

Получить возможность овладения способами обработки рукавов, соединения их с изделием.

Задачи:

Образовательная

- Познакомить с различными фасонами рукавов, схемами и способами их обработки;

- Научить обрабатывать рукава различных видов

- Создать условия для овладения способами обработки различных рукавов

Развивающе-коррекционная

- Развивать у обучающихся умение организовывать работу, умение анализировать, оценивать свою работу и работу своих одноклассников

- Продолжать развитие моторики пальцев рук, глазомера.

Воспитательная

- Воспитывать аккуратность

- Интерес к профессии

- Убедить в значимости приобретенных знаний

Тип урока: комбинированный

Методы обучения: беседа, демонстрация, практическая работа.

Формы организации работы с учащимися: индивидуальная.

Оборудование урока: тексты, швейная машинка, материал, инструменты, лекала, компьютер; мультимедийная презентация; опорный конспект; инструкционные карты; образцы

Ход урока.

  - Организационный момент.

Приветствие, отметка отсутствующих, организация внимания, настрой на работу. Проверка готовности к уроку (учебник, тетрадь, ручка, карандаш, внешний вид, рабочее место, поза)

  - Актуализация опорных знаний и умений учащихся.

Расшифруйте слово выписывая каждую вторую букву из слов которые я буду зачитывать

РУКАВ (кромка, булавка, ткань, манжет, овал)

ВТАЧНОЙ ( овал, уток, талия, счет, снять, шов, линия)

ЦЕЛЬНОКРОЕННЫЙ (ацетон, петля, клин, пьяно, снег, пояс, ткань, край, полоска, бедра, снег, снять, цыц, линия)

РЕГЛАН ( крой, декатирование, угол, клетка, раскрой, гном)

РУБАШЕЧНЫЙ (срез, булавка, юбка,карман , сшить, лекало, учет, анализ, высота, лицо)

- Скажите какие виды рукавов вы уже изучали? (втачные)

- Перечислите название срезов втачного рукава. (окат рукава, середина рукава нижний срез, передний и локтевой сгибы, передний и локтевой срезы, высота оката)

- Каким швом обрабатываются нижний срез рукава (швом в подгибку с открытым и закрытым срезом, окантовочным, обтачным швом)

- Какой формы бывают рукава (с прямой узкий, прямой, прямой широкий, расширенный к низу, длинный, короткий, фонарик, крылышко, с объемов в верхней части)

  - Целепологание.

- Для чего необходимы рукава в одежде. (для украшения, для того чтобы прикрывать руки)

- Как вы думаете, швея должна уметь обрабатывать различные виды рукавов (да)

- Давайте сформулируем цель нашего урока.

- Познакомиться с видами рукавов

- Овладеть способами обработки рукавов

- Откройте тетради и запишите тему урока: «Обработка рукавов»

  - Изучение нового материала.

Словарь: рукав-реглан, цельнокроеный рукав, ластовица

ВИДЫ: втачные (одношовные, двухшовные, прямые, расширенные и зауженные книзу, со сборками вверху или внизу, с вытачками, складками, подрезами, буфами и рельефными линиями, с углубленной и квадратной проймой, рубашечный), реглан (состоящий из двух частей, цельнокроенный с вытачкой в верхней части), цельнокроеные с передом и спинкой ( с ластовицей), комбинированные.

  - Физминутка.

  - Изучение нового материала.

Соединение срезов рукавов

  - Стачным швом (ширина шва 1,2-1,5 см) вразутюжку, взаутюжку

  - Стачным швом (ширина шва 0,7-0,8 см) взаутюжку

  - В двухшовных рукавах передние срезы рукавов стачивают со стороны верхней части рукава, а локтевые со стороны нижней части , делая посадку верхней части на участке локтя между надсечками.

Обработка низа коротких рукавов

- Швом в подгибку с открытым срезом.

- Швом в подгибку с закрытым срезом (ширина шва 0,1-0,2 см).

- Швом потайного стежка.

- С отворотами.

- Швом в подгибку с отлетной складкой.

- Эластичной тесьмой (с обтачкой, швом в подгибку, с оборкой и обтачкой, с оборкой и припуском.).

- Окантовочным швом.

- Подкройной обтачкой.

Обработка низа рукава манжетами (прямыми, фигурными, замкнутыми, с обработанными концами, с застежкой, притачными и отложными)

- Притачные манжеты (замкнутой манжетой, манжетой с обработанными концами, манжетой, состоящей из двух частей, с разрезом и без разреза)

- Отложные манжеты  ( отложной манжетой, с обтачкой, с косой бейкой двойной или одинарной)

Обработка застежки внизу рукава с манжетами

- На продолжении шва рукава (с припусками на застежку, с обтачкой, без разреза с участком обработанным швом в подгибку).

- С разрезом на цельной детали (с обтачкой, без обтачки).

Обработка низа рукавов без манжет

- Обтачкой.

- С застежкой в складке и петлями из вытачного или плетеного шнура.

- С разрезами и петлями из вытачного или плетеного шнура.

Соединение рукава с проймой

- В открытую пройму.

- В закрытую пройму.

  - Практическая работа

В течение урока вам предстоит неоднократно давать оценку своей работы. По результатам оценивания вы сможете поставить себе отметку.

Знакомство с критериями оценивания:

- ровность строчек 5 баллов;

- соблюдение ТУ 3 балла;

- соблюдение ширины шва 5 баллов;

- соблюдение технологической последовательности 4 балла;

- соблюдение техники безопасности 3 балла;

- качество ВТО 2 балла

| Объем выполнения работы | Количество балов | Отметка |
| --- | --- | --- |
| 80-100% | 27- 22 | «5» |
| 60-79% | 21- 16 | «4» |
| 50-59% | 15-14 | «3» |

В процессе выполнения практических работ я предлагаю вам самостоятельно, перечислить виды ручных и машинных работ которые вы будите применять при обработке карманов

Критерии оценивания работы:

- Правильность ответа на вопросы: правильный полный ответ: 2 бал

правильный, но не полный ответ: 1 балла

неправильный ответ: 0 баллов

Практическая работа выполняется по инструкционным картам.

Задание 1 Обработка низа коротких рукавов с отворотами, швом в подгибку с отлетной складкой, эластичной тесьмой, окантовочным швом, обтачкой.

Демонстрация образцов и последовательности обработки. Физминутка

Задание 2 Обработка разреза на рукавах с манжетами на продолжении шва, с разрезом на основной детали с обтачкой и без.

Демонстрация образцов и последовательности обработки. Физминутка

Задание 3 Обработка низа рукавов манжетами замкнутой и с обработанными краями

Демонстрация образцов и последовательности обработки. Физминутка

Задание 4 Обработка среза рукавов и втачивание рукава в пройму открытую и закрытую

Демонстрация образцов и последовательности обработки. Физминутка

  - Подведение итогов практической работы. Самооценка работ. Оценка работ учителем. Разбор типичных ошибок.

Закрепление материала учащиеся перечисляют виды ручных и машинных работ применяемых при выполнении работ

  - Подведение итогов урока (подсчет балов и перевод в отметку)

Рефлексия

- Вам было интересно на уроке?

- Вы узнали что-то новое?

- Был ли доступен изучавшийся материал?

- Вы его поняли?

- В чем вы испытывали затруднения?

- Готовы ли вы применить полученные знания на практике?

Текст с ошибками.

Я раскроила пижаму из новой ткани. Пижамную блузку я сшила легко: ведь в первой четверти сшила два подобных изделия: и сорочку(я в ней сейчас сплю) и халатик(он получился удобный, с карманами.)

Несколько уроков я прогуляла, поэтому не знала, как шить брюки. Учитель сказала, что вначале нужно обработать какие- то шагающие срезы запришивочным швом. Срезы я нашла, но как обрабатывать не знаю, ведь в шестом классе я редко была в школе. Девочки подсказали, что в учебнике за 5-6 класс это написано. Открыла учебник, прочитала, -как хорошо, что еще читать умею! Стала шить.

Подгибнула заднюю половинку, а в подгиб впихнула переднюю половинку и быстрей за машинку. Все аккуратно прошила.

Удивительно ничего не испортила. Бегу к утюгу, приутюжилашов, чтобы было красиво. Учитель сказала, что шов надо наметать на изделие и настрочить. Сделала это. За операцию «4»- шов получился не ровный. Таким же образом соединила две штанины и –чудо!-получились брюки. Осталось сшить верх и низ брюк. Эту операцию я знаю как выполнять: нужно подгибнутьдва раза и застрочить по сгибу- этот шов называется вподгибушку с перекрытым срезом.

Вверх я впихнула толстую бельевую веревку, потому что бельевую резинку забыла купить.

За пошив у меня «4». Говорят , что есть ошибки. Где же они?

А еще учитель говорит, что я не знаю «швейный» язык. Что за язык такой, видимо учили его тогда, когда я прогуливала школу. Помогите найти ошибки «швейного» языка.