Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

План занятия производственного обучения

«Установка внешних узлов и агрегатов на двигатель -2»

УП.01.02.  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

по профессии СПО 23.01.03  Автомеханик

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омской области, 2018

Министерство образования Омской области БПОУ                                              «Седельниковский агропромышленный техникум»

План занятия П/О

Группа 21          Профессия     Автомеханик             Мастер   Баранов В.И.

УП.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Тема: Техническое обслуживание и ремонт двигателя.

Тема занятия: Установка внешних узлов и агрегатов на двигатель -2.

Тип занятия: Формирования и совершенствования трудовых умений и навыков.

Вид занятия: Комбинированное.

Время: 6 часов.

Цель занятия:

Обучение практическим приемам установки внешних узлов и агрегатов на двигатель.

Задачи занятия:

Обучающие:

Формирование и усвоение приемов установки внешних узлов и агрегатов на двигатель.

Формирование у студентов профессиональных навыков установки внешних узлов и агрегатов на двигатель.

Развивающие:

Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать, осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений, умения осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

Воспитательные:

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и инструментам, работать в коллективе и команде.

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, пробуждение эмоционального интереса к выполнению работ.

Дидактические задачи:

Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению  установки внешних узлов и агрегатов на двигатель.

В ходе занятия у студентов формируются

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Иллюстративный материал - учебные плакаты.

Литература:

Полихов М.В. Техническое обслуживание автомобилей: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / М.В. Полихов.- М.: Издательский центр «Академия», 2018, - 208 с.

Нерсесян В.И. Устройство автомобилей: Лабораторно-практические работы: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.И. Нерсесян. - М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с.

Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей : учеб. пособие для нач. проф. образования /Ф.И. Ламака. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с.

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. – учебник для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб. пособие для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Ход занятия

- Организационная часть 5 мин.

- Контроль посещаемости и готовности к занятию.

- Объяснение хода и последовательности проведения занятия.

- Распределение по рабочим местам.

- Мотивация 10 минут.

### Монтаж внешних узлов и агрегатов двигателя

Фильтр тонкой очистки топлива двигателя. Для монтажа фильтра тонкой очистки топлива необходимо:

- установить фильтр в сборе с кронштейном на корпус впускного газового трубопровода и закрепить его гайками с шайбами;

- присоединить трубки фильтра к топливному насосу и карбюратору и закрепить их прижимными гайками.

Насос рулевого усилителя двигателя. При монтаже насоса рулевого усилителя следует:

- установить насос в сборе с кронштейном на шпильки и зафиксировать его положение гайками с шайбами;

- надеть на шкив насоса ремень при перемещении насоса рулевого усилителя.

Компрессор двигателя. При монтаже компрессора надо выполнить следующее:

- установить компрессор на шпильки, ввернутые в торец головки цилиндров, расположенной справа, и завернуть гайки с шайбами крепления компрессора;

- надеть на шкив компрессора ремень и отрегулировать натяжение приводного ремня при перемещении компрессора;

- присоединить шланги системы охлаждения компрессора и закрепить их хомутами;

- присоединить трубки смазочной системы компрессора и затянуть накидные гайки;

- соединить компрессор с воздушным фильтром трубкой отбора воздуха и закрепить ее.

- Вводный инструктаж 50 мин.

- Сообщить тему программы и тему занятия, назвать ее учебное значение.

- Объяснить новый материал:

- Рассказать о значении техники установки внешних узлов и агрегатов на двигатель;

- Разобрать инструкционные карты, обратив внимание на технические требования и условия выполнения;

- Опираясь на знания теоретических дисциплин, разобрать со студентами порядок установки внешних узлов и агрегатов на двигатель;

- Рассмотреть применяемые инструменты, оборудование, приспособления; разобрать специфику проведения установки внешних узлов и агрегатов на двигатель;

- Показать приемы работы; предупредить о возможных ошибках при выполнении работы. Обратить внимание на приемы самоконтроля;

- Разобрать вопросы рациональной организации рабочего места;

- Провести инструктаж по правилам техники безопасности, обратить внимание студентов на опасные зоны, требующие особой собранности при работе;

- Предложить 2 студентам  провести рабочие приемы установки внешних узлов и агрегатов на двигатель; убедиться в понимании;

- Сообщить студентам критерии оценок.

- Текущий инструктаж 4 часа 40 минут.

Самостоятельная работа студентов – целевые обходы рабочих мест студентов:

- Первый обход: проверить содержание рабочих мест, их организацию;

- Второй обход: обратить внимание на правильность выполнения установки внешних узлов и агрегатов на двигатель, указать на допущенные ошибки и разобрать причины, их вызывающие;

- Третий обход: проверить правильность соблюдения последовательности установки внешних узлов и агрегатов на двигатель;

- Четвертый обход: проверить правильность ведения самоконтроля; соблюдение технических условий работы;

- Пятый обход: провести приемку и оценку выполненных работ.

- Заключительный инструктаж   15 минут.

- Подвести итоги занятия.

- Указать на допущенные ошибки и разобрать причины, их вызывающие.

- Сообщить и прокомментировать оценку обучающимся за работу.

- Выдать домашнее задание, объяснив его важность для усовершенствования навыков работы.

Рефлексия

Познакомился с __________________________

Во время занятия Я                                Нашел новое для себя _____________________

Выучил _________________________________

Запомнил __________________________________

Не знал _________________________________

Прежде Я                                                Не понимал ______________________________

Не мог __________________________________

Знаю ____________________________________

Сейчас Я                                                Умею ____________________________________

Понимаю ________________________________