Коврики из лоскутков ткани своими руками.

Для их изготовления следуйте инструкции:

- Подготовьте материал – обрезки ткани, лоскутки. Коврик можно сшить из любого материала(сукно, габардин, бязь…)

- Все кусочки ткани приведите к единому размеру и форме, для этого используйте шаблон, припусков на швы для плотных материалов не нужно.

- Раскрой. На изнаночной стороне ткани вычертите контур шаблона.

- Соединение деталей. Сложите соседние детали лицевыми сторонами внутрь, совместив срезы. Сметать и стачать детали. Удалить нитки временного назначения.

- Разутюжить припуски на шов. Таким же образом подготовить элементы всех рядов изделия.

- Стачивание полос лицевыми сторонами  внутрь. Проутюжьте собранный коврик.

- Соединение деталей и окончательная обработка.

- Сложите  коврик и подкладочный материал того же размера  лицевыми сторонами внутрь, совместив срезы, стачать по намеченной линии оставив от края 10 см для выворачивания коврика.

- Выверните коврик на лицевую сторону и выметайте шов потайными стежками..

- Проутюжьте коврик.