Кручинин Алексей      5г

Проект

В этом проекте я хочу рассказать, что потребуется для изготовления стула (обычный), и научиться выполнять, оценивать, подсчитывать затраты на изготовления данной мебели.

Итак, чтобы сделать раскладной стул нам понадобятся материалы:

- Бруски 470 х 40 х 20 мм. – 4 шт. (ножки).

- Бруски 320 х 40 х 20 – 4 шт. (перекладины под сидение).

- Бруски 320 х 40 х 20 – 2 шт. (накладки для ножек).

- Бруски 350 х 60 х 20 – 4 шт. (сидение).

- Болты 6 х 40 мм – 6 шт.

- Саморезы – 45 мм.

Также понадобится стандартный набор инструментов для работы с древесиной:

- Ножовка.

- Рубанок.

- Стамеска.

- Дрель, сверло с зенкером.

- Крестообразная отвёртка.

- Наждачная бумага.

- Угольник, рулетка, карандаш.

Стул должен получится таким образом, чтобы он легко раскрывался и не закрылся (сломался).

Фото:

Результат:

В результате работы мы получим складной стул без спинки его можно использовать как подставку для ноутбука, или на отдыхе как столик.

Приступаем к изготовлению стула. Подготовим бруски согласно предоставленным размерам, все бруски нужно обработать наждачной бумагой, убираем заусеницы, сглаживаем острые углы.

Соединяем каждую пару ножек стула по оси болтами, при сборке шляпки болтов и гайки нужно утапливать заподлицо, для этого отверстия дополнительно зенкуем.

Соединяем ножки верхними торцами с перекладинами сидения болтами и гайками, две ножки с одной стороны крепятся к внешним перекладинам и две ножки с другой стороны к внутренним перекладинам.

К перекладинам крепим внешние бруски сидения.

Для устойчивости стула к ножкам в нижней части крепим саморезами поперечины.

Теперь нам нужно на сидении правильно закрепить средние бруски, один брусок крепится к внешним перекладинам, другой к внутренним перекладинам, используем саморезы. В разложенном состоянии стула внутренние бруски сидения служат упором и поддерживают конструкцию.

Стул должен легко раскладываться и складываться, чтобы стул было удобно нести в руке, можно сделать удобную ручку.

### Добавить комментарий

Начало формы

Ваш e-mail не будет опубликован.

Комментарий

Имя

E-mail