МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по инновационной деятельности руководитель РЦ

______________Ахтариева А.С.

«___» ___________ 2020 г.

Специальность среднего профессионального образования

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного           оборудования (по отраслям)

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Оценочные средства

РАЗРАБОТЧИК

Нуртдинова Л.С,

преподаватель 1КК

СОГЛАСОВАНО

Методическим советом колледжа

Протокол №___ от «___» _______2020г.

РЕКОМЕНДОВАНО

Цикловой комиссией                                ОПОП технического профиля

Протокол №__ от «__» ________ 2020 г.

2020 г.

Организация - разработчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж»

Разработчик Нуртдинова Л.С., преподаватель 1КК, ГАПОУ СО «ПМК»

## I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины ОП.01 Инженерная графика.

Форма аттестации: промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета.

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 1

| Показатели | Критерии | Тип задания; № задания |
| --- | --- | --- |
| Умения |  |  |
| Выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике | - графические работы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ - даны верные ответы на тестовые задания дифференцированного зачета; - решения и ответы обоснованы ссылками на ЕКСД и ЕСТД. | Задание №1. Тестирование - представлены графические работы № 19, 20. |
| Выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике | - графические работы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ - даны верные ответы на тестовые задания дифференцированного зачета; - решения и ответы обоснованы ссылками на ЕКСД и ЕСТД. | Задание №1. Тестирование - представлены графические работы № 5-10. |
| Выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике | - графические работы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ - даны верные ответы на тестовые задания дифференцированного зачета; - решения и ответы обоснованы ссылками на ЕКСД и ЕСТД. | Задание №1. Тестирование - представлены графические работы № 4, 11-14. |
| Читать чертежи и схемы | - отчет по практическому занятию составлен в соответствии с требованиями преподавателя; - даны верные ответы на тестовые задания дифференцированного зачета; - решение обосновано ссылками на ЕКСД и ЕСТД. | Задание №3. Чтение сборочного чертежа. - Предоставлен отчет по практической работе № 15, 16, 19, 20. |
| Оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией | - отчет по практическому занятию составлен в соответствии с требованиями преподавателя; - графические работы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ - даны верные ответы на тестовые задания дифференцированного зачета; - решение обосновано ссылками на ЕКСД и ЕСТД. | Задание №1. Тестирование - Предоставлен отчет по практической работе № 18 - Представлены графические работы № 1-3, 16, 20. |
| Знания |  |  |
| Способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем | - изложены фактические знания; - приведены конкретные примеры, - сделаны выводы | Задание №1. Тестирование Задание № 2. Устный опрос |
| Правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей. | - изложены фактические знания; - приведены конкретные примеры, - сделаны выводы | Задание №1. Тестирование Задание № 2. Устный опрос |
| Законы, методы и приемы проекционного черчения | - изложены фактические знания; - приведены конкретные примеры, - сделаны выводы | Задание №1. Тестирование Задание № 2. Устный опрос |
| Правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации | - изложены фактические знания; - приведены конкретные примеры, - сделаны выводы | Задание №1. Тестирование Задание № 2. Устный опрос |
| Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее – ЕКСД) и Единой системы технической документации (далее – ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем | - изложены фактические знания; - приведены конкретные примеры, - сделаны выводы | Задание №1. Тестирование Задание № 2. Устный опрос |

# 2. Комплект контрольно-оценочных средств

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме письменного и устного опросов по каждой теме курса инженерной графики.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета в 4-ом семестре.

## 2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, предоставившие альбом чертежей, в которых входят графические работы, в соответствии с тематическим планом рабочей программы дисциплины Инженерная графика. Критерии оценивания графических и практических работ приведены в методических указаниях по выполнению лабораторно-практических работ.

Текущий контроль проходит в виде открытого-закрытого тестирования, которое включает в себя вопросы по всем разделам дисциплины Инженерная графика – задание 1, а так же в виде устной проверки знаний обучающегося. Перечень вопросов для устного ответа приводится в задании 2. Обучающийся отвечает на один-три вопроса из предоставленного списка. Задание 3 позволяет проверить умения обучающегося читать чертежи.

При выполнении задания 1 ответы вносятся в бланк ответов. Отвечать на вопросы теста следует в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускать вопросы, которые не удается выполнить сразу, и переходить к следующему вопросу. При наличии оставшегося времени можно вернуться к пропущенным вопросам.

Задание 1. Ответить на вопросы, выбрав правильный(-ые) варианты ответа.

ТЕСТ

| № п/п задания | Содержание тестового задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отношение линейных размеров изображения к линейным размерам объекта называется … | - Масштаб - Копия - Реальный размер |
| 2. | Какой из перечисленных масштабов не предусмотрен стандартом? | - 1:2 - 1:2.5 - 1:3 - 1:5 |
| 3 | Какие размеры имеет лист формата А4? | - 210х297; - 420х594; - 594х841 - 297х420 |
| 4. | На каком формате основная надпись размещается вдоль короткой стороны | - А1; - А2; - А3; - А4. |
| 5. | Размер шрифта h определяется следующими элементами | - Высотой строчных букв; - Высотой прописных букв - Толщиной линии шрифта; - Расстоянием между буквами |
| 6 | Какая линия применяется для нанесения выносных и размерных линий? |  |
| 7 | Какая линия применяется для нанесения осей симметрии и центровых линий? |  |
| 8. | Какой линией обводят контур детали и выполняют рамку на чертеже |  |
| 9. | Какой цифрой обозначается на чертеже штриховая линия? |  |
| 10. | Как называется тип линии, обозначенный цифрой 3? - Сплошная основная - Штриховая - Волнистая - Тонкая сплошная - Штрихпунктирная |  |
| 11 | Какая из линий чертежа имеет наибольшую толщину? |  |
| 12 | Какая линия служит для выполнения невидимого контура? |  |
| 13 | В каких единицах измерения задаются размеры на чертежах? | - м - см - мм - дм |
| 14 | На каком изображении размерное число нанесено правильно? |  |
| 15 | В каких случаях допускается заменять стрелки на размерных линиях засечками или точками? | - При большом количестве размеров; - При недостаточном месте для стрелок; - При нанесении стандартных размеров. |
| 16 | На каком изображении размер радиуса дуги проставлен правильно? |  |
| 17 | На каком изображении размер диаметра окружности нанесен правильно? |  |
| 18 | На каком изображении размер угла в градусах нанесен правильно? |  |
| 19 | На каком рисунке проведены правильно центровые линии, если диаметр окружности более12 мм? |  |
| 20 | На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? | - Не менее 10 мм; - От 7 до 10 мм; - От 6 до 10 мм; - Не более 15 мм; |
| 21 | Какие размеры проставляются при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1? | - Те размеры, которые имеет изображение на чертеже; - Увеличение в два раза; - Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия; - Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом |
| 22 | Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей? | - Диаметру окружности. - Половине радиуса окружности. - Двум радиусам окружности. - Радиусу окружности. |
| 23 | Каковы названия основных плоскостей проекций: | - фронтальная, горизонтальная, профильная - центральная, нижняя, боковая - передняя, левая, верхняя - передняя, левая боковая, верхняя |
| 24 | На фронтальной плоскости принято изображать | - вид слева - вид сверху - вид справа - вид спереди |
| 25 | Как называется плоскость проекций X0Y? - Фронтальная - Профильная - Горизонтальная - Главная |  |
| 26 | Фронтально-проецирующая прямая - это прямая, которая? | - Параллельно оси х; - Перпендикулярно плоскости V; - Перпендикулярно плоскости Н; - Параллельно оси z; - Параллельно плоскости V. |
| 27 | Горизонтальная прямая или сокращенно горизонталь расположена? | - Параллельно плоскости Н; - Перпендикулярно плоскости Н; - Перпендикулярно оси х; - Параллельно плоскости V; - Перпендикулярно плоскости W. |
| 28 | В какой плоскости лежит фигура, обозначенная цифрой 2? - Фронтальной - Горизонтальной - Профильной - Главной |  |
| 29 | Сколько граней призмы проецируется на фронтальную плоскость проекций? - Одна - Две - Четыре - Три |  |
| 30 | На каком рисунке модель расположена более удачно? |  |
| 31 | Какой куб с вписанными в его грани окружностями изображен в изометрии? |  |
| 32 | Основание какого цилиндра расположено в горизонтальной плоскости проекций? |  |
| 33 | Какую фигуру представляет собой сечение цилиндра 1 вертикальной плоскостью? - Прямоугольник - Окружность |  |
| 34 | Сколько основных видов существует для выполнения чертежа (выберите правильный ответ)? | - 6 видов - 5 видов - 4 вида - 3 вида |
| 35 | Сколько видов должно содержать изображение какой-либо конкретной детали? | - Один; - Три; - Минимальное, но достаточное для однозначного уяснения конфигурации; - Максимальное число видов; - Шесть. |
| 36 | Какой вид детали и на какую плоскость проекций называется ее главным видом? | - Вид сверху, на плоскость Н; - Вид спереди, на плоскость V; - Вид слева, на плоскость W; - Вид сзади, на плоскость Н; - Дополнительный вид, на дополнительную плоскость. |
| 37 | Какой вид называется дополнительным? | - Вид справа; - Вид снизу; - Вид сзади; - Полученный проецированием на плоскость, не параллельную ни одной из плоскостей проекций; - Полученный проецированием на плоскость W. |
| 38 | Изображение отдельного ограниченного места изделия на чертеже называется | - главным видом - местным видом - видом сзади - видом слева - общим видом |
| 39 | Под каким углом осуществляется штриховка металлов (графическое изображение металлов) в разрезах? | - Под углом 30 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа; - Под углом 60 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа; - Под любыми произвольными углами; - Под углом 45 градусов к линии контура изображения, или к его оси или к линии рамки чертежа; - Под углом 75 градусов к линии основной надписи чертежа; |
| 40 | Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. При этом на разрезе показывается то, что: | - Получится только в секущей плоскости; - Находится перед секущей плоскостью; - Находится за секущей плоскостью; - Находится под секущей плоскостью; - Находится в секущей плоскости, и что расположено за ней. |
| 41 | Фигура сечения, входящая в разрез, штрихуется | - Только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость - На передней части предмета - Как сплошная часть, так и отверстия. |
| 42 | Для какой цели применяются разрезы? | - Показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов; - Показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов; - Применяются при выполнении чертежей любых деталей; - Применяются только по желанию конструктора; - Чтобы выделить главный вид по отношению к остальным. |
| 43 | Всегда ли нужно обозначать простые разрезы линией сечения? | - Да, обязательно; - Никогда не нужно обозначать; - Не нужно, когда секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали; - Не нужно, когда секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; - Не нужно, когда секущая плоскость параллельна оси Z. |
| 44 | Местный разрез выполняют для | - Выявления устройства детали, - Выявления устройства детали только в отдельном узко ограниченном месте. |
| 45 | Граница местного разреза выделяется на виде: | - Сплошной волнистой линией; - Сплошной тонкой линией; - Штрихпунктирной линией; - Сплошной основной линией; - Штриховой линией. |
| 46 | При выполнении изображений, содержащих соединение вида и разреза, разрез чаще всего располагается | - справа от оси симметрии, - слева от оси, - с любой стороны. |
| 47 | К сложным разрезам относятся | - фронтальный - ступенчатый - наклонный - профильный - горизонтальный - ломаный |
| 48 | Сложный разрез получается при сечении предмета: | - Тремя секущими плоскостями; - Двумя и более секущими плоскостями; - Плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций; - Одной секущей плоскостью; - Плоскостями, параллельными фронтальной плоскости проекций. |
| 49 | В сечении показывается то, что: | - Находится перед секущей плоскостью; - Находится за секущей плоскостью; - Попадает непосредственно в секущую плоскость; - Находится непосредственно в секущей плоскости и за ней; - Находится непосредственно перед секущей плоскостью и попадает в нее. |
| 50 | Контур вынесенного сечения выполняется: | - Сплошной тонкой линией; - Сплошной основной линией; - Волнистой линией; - Штриховой линией; - Линией с изломами. |
| 51 | Сечение на чертеже может быть | - наложенным - вынесенным - начерченным - профильным - простым |
| 52 | Эскиз - это: | - чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь - объемное изображение детали - чертеж, содержащий габаритные размеры детали - чертеж, дающий представление о габаритах детали |
| 53 | Для чего предназначен эскиз: | - для изготовления детали - для определения возможности транспортировки детали - для определения способов крепления детали в конструкции - для выявления внешней отделки детали |
| 54 | Шаг резьбы - это расстояние: | - Между соседними выступами или впадинами витка, измеренные вдоль оси детали; - Между двумя смежными витками; - На которое перемещается ввинчиваема я деталь за один полный оборот в неподвижную деталь; - От начала нарезания резьбы до её границы нарезания; - От выступа резьбы до её впадины, измеренное перпендикулярно оси детали. |
| 55 | Укажите тип соединения | - Болтовое; - Винтовое; - Шпилечное |
| 56 | С чего начинают чтение сборочного чертежа: | - изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей изделия - чтение основной надписи чертежа - чтение спецификации изделия - ознакомление со спецификацией и основными составными частями изделия и принципом его работы - изучение соединений сборочных единиц изделия. |
| 57 | Для чего служит спецификация к сборочным чертежам? | - В спецификации указывается вес деталей. - В спецификации указываются габаритные размеры деталей; - В спецификации указываются габариты сборочной единицы; - Спецификация определяет состав сборочной единицы; - Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей; |
| 58 | Какие размеры наносят на сборочных чертежах? | - Все размеры; - Основные размеры корпусной детали; - Габаритные, присоединительные, установочные, крепёжные, определяющие работу устройства. - Только размеры крепёжных деталей; - Только габаритные размеры. |
| 59 | Для каких деталей наносят номера позиций на сборочных чертежах? | - Для всех деталей, входящих в сборочную единицу; - Только для нестандартных деталей; - Только для стандартных деталей; - Для крепёжных деталей; - Только для основных деталей |
| 60 | Что такое «Деталирование»: | - процесс создания рабочих чертежей - процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей - процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам - процесс составления спецификации сборочного чертежа |

Ключ к ТЕСТУ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3,5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |

| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2,6 | 2 | 3 | 2 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |

| 58 | 59 | 60 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 3 |

Задание 2.  Устно и развернуто ответить на один-три вопроса из списка.

- Как обозначают основные форматы чертежа? Приведите пример размеров сторон одного из основных форматов.

- Как обозначают формат с размерами сторон 297х420 мм?

- Как обозначают формат с размерами сторон 420х594 мм?

- Что называется, масштабом?

- Какие масштабы изображений устанавливает стандарт?

- Перечислите ряд масштабов увеличения и уменьшения.

- Каково назначение и начертание: сплошной основной толстой линии, сплошной тонкой линии, штриховой линии, штрихпунктирной линии, сплошной волнистой линии, разомкнутой линии.

- Какое изображение предмета на чертеже принимают в качестве главного?

- Какое изображение называют видом?

- Как называют виды, получаемые на основных плоскостях проекций?

- Чему равно минимальное расстояние между размерной линией и линией контура?

- Какие знаки наносят перед размерными числами радиуса, диаметра, сферы?

- Как рекомендует стандарт располагать размерные числа при нескольких параллельно расположенных размерных линиях?

- Как наносят размеры нескольких одинаковых элементов изделия? (Например, 4 отверстия диаметром 10 мм)?

- Назовите основные способы проецирования.

- Что такое аксонометрическая проекция?

- Назовите виды чертежа и соответствующие им проекции.

- Покажите деление окружности на 3, 6, 12 равных частей с помощью циркуля.

- Перечислите основные линии чертежа.  Укажите особенности их начертания в соответствии с государственным стандартом.

- Назовите правила оформления чертежа (формат, рамка, основная надпись на чертежах).

Задание 3. Прочитать сборочный чертеж и ответить на вопросы

- Перечислите информацию, указанную в основной надписи

- Назовите изображения, выполненные на чертеже

- Назовите детали с резьбой

- Для чего на сборочном чертеже указываются присоединительные размеры

- Какие размеры из указанных на чертеже будут установочными

- Какие детали попадают в секущую плоскость

- В каких случаях применяются сечения. Найдите их на чертеже

- Какие размеры наносятся на сборочном чертеже. Укажите их

- Определить последовательность сборки и разборки изделия

- Определить назначение сборочной единицы

- Какие детали и в каких случаях на разрезах

- изображаются незаштрихованными. Назовите их

- Какие основные правила нанесения позиционных номеров

- Найдите стандартные изделия на чертеже

- Что понимается под словом «спецификация» и в какой последовательности она заполняется

- В какой последовательности присваиваются деталям позиционные номера

- Какие условности и упрощения применены на чертеже

# Условия выполнения заданий

Раздаточные материалы

- комплект тестовых заданий

- чистый лист формата А4, для черновых записей

- бланк ответов

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)

- Боголюбов С.К., Инженерная графика: учебник для средних специальных учебных заведений - М.: Альянс, 2016 г.

- Боголюбов С.К., Индивидуальные задания по курсу черчения: учебное пособие для средних специальных учебных заведений, 2-е издание - М.: Альянс, 2016 г.

- Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Н.А. Техническое черчение: учебник для студентов учреждений СПО – М.: Академия, 2018 г.

- Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А., Инженерная графика: учебник для студентов учреждений СПО, 2-е издание – М.: Академия, 2018 г.

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

- Боголюбов С.К., Инженерная графика: учебник для средних специальных учебных заведений - М.: Альянс, 2016 г.

- Боголюбов С.К., Индивидуальные задания по курсу черчения: учебное пособие для средних специальных учебных заведений, 2-е издание - М.: Альянс, 2016 г.

- Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Н.А. Техническое черчение: учебник для студентов учреждений СПО – М.: Академия, 2018 г.

- Муравьев С.Н., Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А., Инженерная графика: учебник для студентов учреждений СПО, 2-е издание – М.: Академия, 2018 г.

# Бланки ответов

Дата _______________

Обучающийся _______________________________________________________

Группа ________________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |

Правильных ответов    ________

Оценка ____________________            Преподаватель ____________

Дата _______________

Обучающийся _______________________________________________________

Группа ________________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |

Правильных ответов    ________

Оценка ____________________            Преподаватель ____________

Дата _______________

Обучающийся _______________________________________________________

Группа ________________

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 |

Правильных ответов    ________

Оценка ____________________            Преподаватель ____________

## Пакет экзаменатора

Критерии оценивания обучающегося

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 60 - 57 вопросов теста и полностью самостоятельно ответил на вопросы из задания 2 и 3.

- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно ответил на 56 - 45 вопросов теста и с незначительными замечаниями ответил на вопросы из задания 2 и 3.

- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно ответил на 44 - 30 вопросов теста и с помощью наводящих вопросов ответил на вопросы из задания 2 и 3.

- Оценка «не удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно ответил на 0 - 29 вопросов теста и не смог ответить на вопросы из задания 2 и 3 даже с помощью наводящих вопросов.

№ задания указывается, если предусмотрен.