Тема урока: ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Цель: ознакомить учащихся со способами получения различных пиломатериалов; рассмотреть область применения пиломатериалов.

Оборудование: плакаты, образцы пиломатериалов.

Ход урока

- Повторение пройденного материала.

- Беседа по вопросам:

- Назовите виды пороков древесины.

- Как влияют пороки на качество изделий из древесины?

- Можно ли для чего-то использовать древесину с пороками?

- Терминологический диктант.

Задание: дать определение понятиям или назвать термин по его значению. Записать только ответы.

- Более толстая часть бревна... (комель).

- Способ хранения древесины... (в штабелях в уложенном виде).

- Инструмент для измерения длины бревен... (рулетка, мерная рейка).

- Название коротких лесоматериалов. (Чураки.)

- Пороки древесины - это...

- Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

- Актуализация знаний.

Учитель. Вспомните из учебного материала 5 класса и назовите, какие виды пиломатериала вы знаете. (Брусья, бруски, доски, горбыли.)

Расскажите о формах, размерах этих видов пиломатериала.

Теперь давайте рассмотрим, как же их получают.

- Иллюстрированный рассказ.

Учитель. Одним из способов получения пиломатериалов является лесопильная рама.

- Лесопильная рама - это машина для продольной распиловки бревен пилами, укрепленными в так называемой пильной рамке, совершающей возвратно-поступательное движение.

Рассмотрите схему лесопильной рамы (см. Приложения, рис. 5).

Учитель рассказывает об основных узлах лесопильной рамы и их назначении.

Основным пиломатериалом, получаемым на лесопильной раме, являются доски:

- необрезные;

- обрезные (см. Приложения, рис. 6).

Доски применяются:

- для настила полов;

- для покрытия потолков;

- для изготовления дверей;

- для изготовления оконных рам;

- для изготовления столов и другой мебели.

Брусья используются для изготовления:

- строительных конструкций;

- потолочных перекрытий;

- шпал и др.

Необходимо отметить, что в настоящее время существует три способа получения пиломатериалов:

- С помощью лесопильной рамы.

У каждой такой пилы пропил равен 5-7 мм, количество выхода пил - 6-8 штук. Можно рассчитать расход древесины: 7 х 8 = 56, следовательно, в опилки уходит 56 мм толщины бревна (в среднем это составляет 2 доски).

- С помощью ленточнопильных станков. Ширина пропила этих станков равна 3-4 мм, следовательно, в опилки уходит в среднем 1 доска.

- Наиболее перспективным является резание древесины лазерным лучом.

Ширина пропила лазерного луча равна 0,4 мм (применяется пока очень редко).

В целях экономии древесины применяются малоотходные и безотходные производства, в частности изготовление ДВП и ДСП.

Вспомните из изученного в 5 классе материала, что такое ДВП, ДСП. Как их получают?

♦ Древесно-стружечные плиты (ДСП) получают путем горячего прессования древесных стружек со связующим. По способу изготовления различают плиты плоского прессования и экструзионные. Вследствие разных способов изготовления структура плит неодинакова. Для изготовления плит плоского прессования используют гидравлические многопросветные прессы с нагретыми до 140... 150 °С стальными плитами. Просветы прессов периодически загружают стружечной массой, уложенной на поддоны с предварительным уплотнением, а затем из них извлекают готовые плиты. Такой способ называют периодическим. Плиты плоского прессования имеют одинаковую прочность в продольном и поперечном направлениях в плоскости плиты. Изготавливают также плиты, стружки в которых ориентированы. В таких плитах прочность в продольном направлении выше, чем в поперечном по плоскости прессования.

Экструзионные плиты изготавливают путем выдавливания стружечной массы через нагретый стальной мундштук с последующей обрезкой выдавленной полосы на части заданных размеров. Вследствие поперечного расположения стружек экструзионные плиты обладают низкой прочностью вдоль плоскости плиты и несколько более высокой - поперек плоскости. Для предотвращения излома от транспортных и других нагрузок экструзионные плиты облицовывают шпоном. В результате прочность плит увеличивается в 15...20 раз.

♦ Древесно-волокнистые плиты (ДВП) получают путём горячего прессования волокнистой массы, состоящей из органических, преимущественно целлюлозных волокон, воды, наполнителей, синтетических полимеров и специальных добавок. Сырьем для изготовления плит служат отходы деревообрабатывающих производств и лесозаготовок (древесная щепа и дробленка), а также стебли тростника, льняная костра и другие растительные материалы. В зависимости от удельного добавления при прессовании и дальнейшей обработки древесно-волокнистые плиты выпускают сверхтвердыми, твердыми, полутвердыми и мягкими (изоляционно-отделочные и изоляционные).

III. Практическая работа.

Выполнение заданий:

- Нарисуйте в тетради виды пиломатериалов.

- Опишите, где применяются те или иные виды пиломатериалов.

Можно оформить свои ответы в табличной форме:

| № п/п | Наименование вида пиломатериала | Рисунок вида пиломатериала | Применение, назначение вида пиломатериала |
| --- | --- | --- | --- |

3. Проставьте размеры предложенных образцов видов пиломатериалов.

IV. Итог урока.

Оценка практической работы учащихся.

Древесно-стружечные плиты (ДСП)



Древесно - волокнистые плиты (ДВП)