Тема: Направление тока и направление линии его магнитного поля

Цель: дать учащимся представление о связи направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Изучить и научиться применять правило буравчика и правило правой руки.

Ход урока

Изучение нового материала

Эксперимент

Расположим небольшие магнитные стрелки вокруг проводника и включим ток. Магнитное поле действут на стрелки с некоторой силой. При этом стрелки поворачиваются на 1800. Значит, магнитное поле в каждой точке имеет определенную величину и направление и связано с направлением тока в проводнике.

Вывод: направление линий магнитного поля тока зависит от направления тока в проводнике.

Эта связь может быть выражена простым правилом, которое называется

«правило буравчика»: если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением линий магнитного поля тока.

Применение правила буравчика:

- Для определения направления магнитного поля по направлению тока

- Для определения направления тока, создающего поле, по направлению линии магнитного поля

Для определения направления линий магнитного поля, соленоида удобнее пользоваться другим правилом «правило правой руки»: если обхватить соленоид ладонью правой руки, направив четыре пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направление линий магнитного поля внутри соленоида.

Решение задач

- Как расположены магнитные полюсы соленоида, подключенного к источнику тока?

- В каком направлении должен протекать ток в соленоиде, чтобы наблюдалась такая ориентация магнитной стрелки в магнитном поле соленоида, как показано на рис.