Мастер-класс

Тема: «Приемы выполнения геометрической резьбы»

Цель :  Приобретение и практическое  освоение навыков работы по дереву в технике геометрической резьбы.
Задачи:

1.Коррекцинно-образовательные:

формировать ЗУН по теме «Резьба по дереву»;

научить приемам  выполнения геометрической резьбы по дереву;

2. Коррекционно-развивающие:

развивать внимание, память, точность движений при работе с резцом,  мелкую моторику рук,  творческие способности;

3. Коррекционно-воспитательные:

воспитывать аккуратность, терпение, сосредоточенность, сознательное выполнение правил безопасной работы, интерес к декоративно -  прикладному творчеству.  
Назначение мастер-класса: Мастер–класс рассчитан для всех желающих научиться искусству резьбы по дереву.  
Материал и инструменты для работы:
-отрезок доски (желательно мягкой породы);
-нож-косяк;
-карандаш;
-линейка

Наглядность: образцы готовых изделий, мультимедийное оборудование, презентация.

Ход занятия:

- Орг.момент.

Проверка готовности к занятию

- Сообщение темы мастер-класса.  Слайд 1

Психологический настрой

Есть замечательная пословица «Резьбу по дереву полюбишь – себе терпение добудешь» Слайд 2

О чем эта пословица? (Во время занятий резьбой необходимо быть терпеливым и старательным)

- Вводная часть.

Из истории резьбы.  Слайд 3

Резьба по дереву – древнее искусство, которое в старину называли «Резное дело». В нашей стране, которая славилась лесными богатствами, резьба по дереву получила своё развитие давно. Жизнь в лесах, использование леса для строительства жилища и изготовления бытовых предметов способствовали развитию художественной обработки дерева. Стремление наших предков украсить свой дом, сделать красивой посуду и утварь положило начало резьбе  по дереву. Популярной она остается и по сей день.

Выбор материала для резьбы. Слайд 4

Резные работы можно выполнять на древесине практически всех пород дерева. Начинающему резчику рекомендуются мягкая древесина липы, ольх, легко режется вдоль и поперек волокон.  С успехом применяются в любом виде резьбы также ива, рябина, груша, клен. Классическим материалом для резьбы считается дуб.  Освоив технологию резных работ, можно браться и за хвойные породы - ель, сосну, пихту, лиственницу.  Береза - исконно русский резной материал.

Инструменты для резьбы.  Слайд 5

Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, легким и удобным, отлично заточенным так, чтобы дерево резалось, как «масло».

Нож-резак применяется как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы

Нож-косяк  применяется для плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, ажурной резьбы.

Стамески прямые и полукруглые  используют для выполнения всех видов резьбы по дереву.

Виды резьбы по дереву. Слайд 6

По мере развития этого ремесла выделились различные виды резьбы

Какие вы знаете?( ответы детей)

- Плосковыемчатая

- Контурная

- Геометрическая

- Плоскорельефная

- Рельефная

- Прорезная

- Скульптурная

- Домовая

Геометрическая резьба. Слайд 7

Свое название геометрическая резьба получила от того, что главными ее элементами являются геометрические фигуры: четырехугольники,             треугольники, ромбы, окружности и т.д.

Слайд8 Геометрическая резьба  служит в основном для украшения  домашней утвари, мебели и других изделий.

- Сообщение цели занятия. Слайд 9

Цель занятия :  Практическое  освоение навыков работы по дереву в технике геометрической резьбы

- Выполнение практической работы

Материал и инструменты . Слайд 10

Отрезок доски, нож-косяк, линейка, карандаш.

Пошаговая инструкция выполнения разметки орнамента

- Для начала выполним несложный орнамент. Для этого начертим две параллельные линии, высота строчки 1 см и сделаем отметки через 1 см в шахматном порядке. Слайд 11

- Нарисуем «зубья пилы» в виде треугольников и отметим их по центру. Слайд 12

- Соединим центр треугольника с его углами. Слайд 13

Повторение правил безопасной работы с резцом. Слайд 14

При работе с ножом (резцом) необходимо помнить о правилах безопасности:

- передавать резец из рук в руки нельзя;
- левая рука не должна находиться перед резцом;
- при работе нужно быть внимательным;
- не отвлекаться самому и не мешать другим;

- нельзя резать навесу, на коленях;

-  запрещается класть резец в карман рабочей одежды.

Пошаговая инструкция вырезания орнамента

- «Носок» резца углубляем по центру на глубину 4-5 мм , а «пятку» резца наклоняем до угла треугольника (все три угла) . Слайд 15

- С наклоном резца вправо вырезаем сторону треугольника. Слайд 16

- Повернув заготовку на 90 градусов, вырезаем вторую сторону и т.д. Мы получаем  сколы (выемки) в виде треугольников. Слайд 17

- Получается вырезанный треугольник. Слайд 18

- Вырезаем остальные треугольники. Получаем узор, который называется «Одиночные треугольники».  Слайд 19

Во время практической работы проводится физкультминутка, пальчиковая гимнастика, для глаз. Осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход.

- Итог занятия

Наше занятие заканчивается. Вспомните цель, которую ставили перед началом работы.  Слайд 20

Скажите, достигли ли вы её в течении занятия?

Рефлексия.

- Что вам сегодня особенно понравилось?

- Что было сегодня для вас сложным?

- Пригодятся ли вам эти навыки в будущем?

- Довольны ли вы результатом своей работы?

Подводя итог сегодняшнего занятия, могу сказать, что вы успешно справились с заданием. Мне очень понравилось с вами работать.