МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по инновационной деятельности

______________Ахтариева А.С.

«___» ___________ 2023 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 Техническая механика

для специальности среднего профессионального образования

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Форма обучения: очная

РАЗРАБОТЧИК

Нуртдинова Л.С,

преподаватель ВКК

СОГЛАСОВАНО

Методическим советом колледжа

Протокол №___ от «___» _______2023г.

РЕКОМЕНДОВАНО

Цикловой комиссией                                ОПОП электротехнического профиля

Протокол №__ от «__» ________ 2023 г.

Первоуральск, 2023

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства предназначены для оценки результатов освоения дисциплины ОП.02 Техническая механика (2022 года набора).

Формы промежуточной аттестации (далее ПА):

3 семестр 2 курс – другие формы контроля (итоговая оценка за выполнение практических работ);

4 семестр 2 курс – дифференцированный зачет (выполнение тестового задания).

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по результатам промежуточной аттестации в завершающем семестре.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 1

| Объекты оценивания | Показатели оценки результата | Критерии | Форма ПА: тип задания; № задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Знания | Знание основ технической механики | Демонстрирует уверенное владение основами технической механики | Тестирование |
|  | Знание видов механизмов, их кинематических и динамических характеристик | Перечисляет виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики | Тестирование |
|  | Знание методики расчёта элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость при различных видах деформации | Демонстрирует знание методик расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформаций | Тестирование |
|  | Знание основ расчётов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения | Владеет расчетами механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения Перечисляет и различает виды соединений | Тестирование |
|  | виды передач, их устройство и назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах |  | Тестирование |
|  | назначение и классификацию подшипников |  | Тестирование |
| Умения | Производить расчёты механических передач и простейших сборочных единиц | Производит расчеты механических передачи простейших сборочных единиц общего назначения | Практическое задание |
|  | определять напряжения в конструкционных элементах; читать кинематические схемы | Использует кинематические схемы | Практическое задание |
|  | определять равнодействующую плоской системы сходящихся сил | находит равнодействующую плоской системы сходящихся сил | Практическое задание |
|  | определять реакции в балочных системах опор | заменяет связи на реакции в балочных системах опор | Практическое задание |
|  | определять центр тяжести плоских фигур | определяет центр тяжести плоских фигур | Практическое задание |
|  | производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость | производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость | Практическое задание |

- КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

## 2.1 Тестовое задание для проведения дифференцированного зачета

## Тестовое задание состоит из 30 вопросов. Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов 30.

ТЕСТ

Вариант- 1

Блок А

| № п/п |  | Задание (вопрос) | Варианты ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-А, 2- Б, 3-В.. |
|  | Установить соответствие между рисунками и определениями м Рис. 3 м |  | Рисунок. Определение 1.Рис. 1 А. Изгиб 2.Рис. 2 Б. Сжатие 3.Рис. 3 В. Растяжение Г. Кручение |
|  | Установить соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОХ |  | Силы Проекции сил 1. F1 А. 0 2. F2 Б. -F 3. F3 В. F sin 35° Г. F cos 35° |
|  | Установить соответствие между рисунками и видами движения точки. |  | Рис. 1.Рис.1 2.Рис.2 3.Рис.3 Виды движения А. Равномерное Б. Равноускоренное В. Равнозамедленное |
|  | Установите соответствие между рисунком и определением: |  | Рис. Определение 1. Рис.1 А. Жесткая заделка 2. Рис.2 Б. Неподвижная опора 3. Рис.3 В. Подвижная опора Г. Вид опоры не определен |
| Инструкция по выполнению заданий № 5-23: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |
|  |  | Укажите, какое движение является простейшим. | 1. Молекулярное 2. Механическое 3. Движение электронов 4. Отсутствие движения |
|  |  | Укажите, какое действие производят силы на реальные тела. | 1. Силы, изменяющие форму и размеры реального тела 2. Силы, изменяющие движение реального тела 3. Силы, изменяющие характер движения и деформирующие реальные тела 4. Действие не наблюдаются |
|  |  | Укажите, признаки уравновешивающей силы? | 1. Сила, производящая такое же действие как данная система сил 2. Сила, равная по величине равнодействующей и направленная в противоположную сторону 3. Признаков действий нет |
|  |  | Укажите, к чему приложена реакция опоры | 1. К самой опоре 2. К опирающему телу 3. Реакция отсутствует |
|  |  | Укажите, какую систему образуют две силы, линии, действия которых перекрещиваются. | 1. Плоскую систему сил 2. Пространственную систему сил 3. Сходящуюся систему сил 4. Система отсутствует |
|  |  | Укажите, чем можно уравновесить пару сил? | 1. Одной силой 2. Парой сил 3. Одной силой и одной парой |
|  |  | Укажите, что надо знать, чтобы определить эффект действия пары сил? | 1. Величину силы и плечо пары 2. Произведение величины силы на плечо 3. Величину момента пары и направление 4. Плечо пары |
|  |  | Укажите опору, которой соответствует составляющие реакций опоры балки | 1. Шарнирно-неподвижная 2. Шарнирно-подвижная 3. Жесткая заделка |
|  |  | Нормальная работа зубчатого механизма была нарушена из-за возникновения слишком больших упругих перемещений валов. Почему нарушилась нормальная работа передачи | 1. Из-за недостаточной прочности 2. Из-за недостаточной жесткости валов 3. Из-за недостаточной устойчивости валов |
|  |  | Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении балки возникли изгибающий момент и поперечная сила | 1. Чистый изгиб 2. Поперечный изгиб |
|  |  | Точка движется из А в В по траектории, указанной на рисунке. Укажите направление скорости точки? | 1. Скорость направлена по СК 2. Скорость направлена по СМ 3. Скорость направлена по СN 4. Скорость направлена по СО |
|  |  | Укажите, в каком случае материал считается однородным? | 1. Свойства материалов не зависят от размеров 2. Материал заполняет весь объем 3. Физико-механические свойства материала одинаковы во всех направлениях. 4. Температура материала одинакова во всем объеме |
|  |  | Укажите, как называют способность конструкции сопротивляться упругим деформациям? | 1. Прочность 2. Жесткость 3. Устойчивость 4. Выносливость |
|  |  | Укажите, какую деформацию получил брус, если после снятия нагрузки форма бруса восстановилась до исходного состояния? | 1. Незначительную 2. Пластическую 3. Остаточную 4. Упругую |
|  |  | Укажите точную запись условия прочности при растяжении и сжатии? | 1. σ = N/A = [σ] 2. σ = N/A≤ [σ] 3. σ = N/A≥ [σ] 4. σ = N/A> [σ] |
|  |  | Укажите, какие механические напряжения в поперечном сечении бруса при нагружении называют «нормальными» | 1. Возникающие при нормальной работе 2. Направленные перпендикулярно площадке 3. Направленные параллельно площадке 4. Лежащие в площади сечения |
|  |  | Укажите, что можно сказать о плоской системе сил, если при приведении ее к некоторому центру главный вектор и главный вектор и главный момент оказались равными нулю? | 1. Система не уравновешена 2. Система заменена равнодействующей 3. Система заменена главным вектором 4. Система уравновешена |
|  |  | Укажите, как называется и обозначается напряжение, при котором деформации растут при постоянной нагрузке? | 1. Предел прочности,σβ 2. Предел текучести, σт 3. Допускаемое напряжение, [σ] 4. Предел пропорциональности, σпц |
|  |  | Указать по какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении? | 1. Qх = ΣFkx 2. Qy = ΣFky 3. N = ΣFkz 4. Mk = ΣMz(Fk) |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) | Вписать ответ |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 24. | Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к линиям действия сил. |  |
| 25. | Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что алгебраическая сумма моментов пар равняется … . |  |
| 26. | Напряжение характеризует … и направление внутренних сил, приходящихся на единицу площади в данной точке сечения тела. |  |
| 27. | Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня, при котором в его поперечны сечениях возникает один внутренний силовой фактор- …сила. |  |
| 28. | При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих на оси вращения, представляют собой … . |  |
| 29. | Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, выраженный в радианах. |  |
| 30. | Мощность при вращательном движении тела равна произведению вращающего момента на …. |  |

Вариант- 2

Блок А

| № п/п |  | Задание (вопрос) | Варианты ответа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например, № задания; Вариант ответа. 1; 1-А, 2- Б, 3-В.. |
| 1. | Установите соответствие между рисунками и определениями: |  |  | Рисунки Определения 1. Рис.1 А. Изгиб 2. Рис.2 Б. Сжатие В. Растяжение |
| 2. | Установите соответствие между рисунками и выражениями для расчета проекции силы на ось ОУ |  |  | Силы Проекции 1. F1 А. 0 2. F2 Б. -F 3. F3 В. -F sin 45° Г. F cos 45° |
| 3. | Установите соответствие между рисунками и направлениями моментов пар |  |  | Рисунки 1. Рис.1 2. Рис.2 3. Рис.3 Направление А– Положительное направление Б – Отрицательное направление В – Нет вариантов |
| 4. | Установите соответствие между рисунками и определениями: |  |  | Рисунки 1. Рис.1 2. Рис.2 3. Рис.3 4. Рис.4 Направление А– Неравномерное криволинейное движение Б – Равномерное движение В – Равномерное Криволинейное движение Г – Неравномерное движение Д – Верный ответ не приведен |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Укажите, какую характеристику движения поездов можно определить на карте железнодорожных линий? | 1.Траекторию движения 2. Расстояние между поездами 3. Путь, пройденный поездом 4. Характеристику движения нельзя определить |  |  |
| 6. |  | Укажите, в каком случае не учитывают деформации тел. | 1. При исследование равновесия. 2. При расчете на прочность 3. При расчете на жесткость 4. При расчете выносливости |  |  |
| 7. |  | Укажите, какое изображение вектора содержит все элементы, характеризующие силу: | 1. Рис 1 2. Рис 2 3. Рис 3 4. Рис 4 |  |  |
| 8. |  | Укажите, как взаимно расположена равнодействующая и уравновешенная силы? | 1. Они направлены в одну сторону 2. Они направлены по одной прямой в противоположные стороны 3. Их взаимное расположение может быть произвольным 4. Они пересекаются в одной точке |  |  |
| 9. |  | Укажите, почему силы действия и противодействия не могут взаимно уравновешиваться? | 1. Эти силы не равны по модулю 2. Они не направлены по одной прямой 3. Они не направлены в противоположные стороны 4. Они принадлежат разным телам |  |  |
| 10. |  | Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на ось Ох | 1. –F5 cos 30° 2. F5 cos 60° 3. –F5 cos 60° 4. F5 sin 120° |  |  |
| 11. |  | Тело находится в равновесии m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ? Определить величину момента пары m4 | 1. 14Hm 2. 19Hm 3. 11Hm 4. 15Hm |  |  |
| 12. |  | Произвольная плоская система сил приведена к главному вектору FΣ и главному моменту MΣ. Чему равна величина равнодействующей? FΣ = 105 кН MΣ = 125 кНm | 1. 25 кН 2. 105 кН 3. 125 кН 4. 230 кН |  |  |
| 13. |  | Чем отличается главный вектор системы от равнодействующей той же системы сил? | 1. Величиной 2. Направлением 3. Величиной и направлением 4. Точкой приложения |  |  |
| 14. |  | Сколько неизвестных величин можно найти, используя уравнения равновесия пространственной системы сходящихся сил? | 1. 6 2. 2 3. 3 4. 4 |  |  |
| 15. |  | что произойдет с координатами Хс и Ус, если увеличить величину основания треугольника до 90 мм? | 1. Хс и Ус не изменятся 2. Изменится только Хс 3. Изменится только Ус 4. Изменится и Хс, и Ус |  |  |
| 16 |  | Точка движется по линии ABC и в момент t занимает положение B. Определите вид движения точки аt = const | 1. Равномерное 2. Равноускоренное 3. Равнозамедленное 4. Неравномерное |  |  |
| 17. |  | По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, можно определить продольную силу в сечении? | 1. 2. 3. 4. |  |  |
| 18. |  | Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в формуле для определения центра тяжести | 1. Знак минус 2. Знак плюс 3. Ни тот не другой |  |  |
| 19. |  | Укажите, какая деформация возникла в теле если после снятия нагрузки размеры и форма тела полностью восстановились? | 1. Упругая деформация 2. Пластическая деформация 3. Деформация не возникала |  |  |
| 20. |  | Укажите, почему произошло искривление спицы под действием сжимающей силы? | 1. Из-за недостаточной прочности 2. Из-за недостаточной жесткости 3. Из-за недостаточной устойчивости. 4. Из-за недостаточной выносливости |  |  |
| 21. |  | Укажите, как изменится вращающий момент М, если при одной и той же мощности уменьшит угловую скорость вращения вала. | 1. Вращающий момент уменьшится 2. Вращающий момент увеличится 3. Вращающий момент равен нулю 4. Нет разницы |  |  |
| 22. |  | Укажите, какая составляющая ускорения любой точки твердого тела равна нулю при равномерном вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. | 1. Нормальное ускорение 2. Касательное ускорение 3. Полное ускорение 4. Ускорение равно нулю |  |  |
| 23. |  | Как называется способность конструкции сопротивляться упругим деформациям? | 1. Прочность 2. Жесткость 3. Устойчивость 4. Износостойкость |  |  |

Блок Б

| № п/п | Задание (вопрос) | Вписать ответ |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |  |
| 24. | Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и направленные в противоположные стороны. |  |
| 25. | Тело длина которого значительно больше размеров поперечного сечения принято называть брусом или ….. |  |
| 26. | Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные) напряжения не должны превышать ….. |  |
| 27. | Кручение - это вид деформации, при котором в поперечных сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор ….. |  |
| 28. | При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает один внутренний силовой фактор - ….. |  |
| 29. | Сила инерции точки равна по величине произведению массы точки на ее ускорение и направленно в сторону, противоположную ….. |  |
| 30. | Работа силы на прямолинейном перемещении равна произведению ….. на величину перемещения и на косинус угла между направлением силы и направлением перемещения. |  |

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Время выполнения задания – 60 минут.

Требование к аудитории: кабинет Технической механики.

Оборудование: рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных пособий.

Раздаточные материалы:

- комплект тестовых заданий;

- чистый лист формата А4, для черновых записей;

- бланк ответов.

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)

- Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, 2003.

- Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 224с.

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

- Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, 2003.

- Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для студ. сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 224с.

Перевод баллов в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей таблице:

| «5» | 90 - 100 % | Более 27 |
| --- | --- | --- |
| «4» | 80 - 89 % | 25 - 27 |
| «3» | 70 – 79 % | 21 - 24 |
| «2» | 0 – 70 % | Менее 21 |

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

Вариант- 1

| 1 1; В. 2; Б. 3; А. | 2 1; Б. 2; А. 3; Г. | 3 1; Б. 2; А. | 4 1; Б. 2; А. 3; В. | 5 2 | 6 3 | 7 2 | 8 2 | 9 3 | 10 2 | 11 3 | 12 3 | 13 1 | 14 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 4 | 19 2 | 20 2 | 21 4 | 22 2 | 23 3 |  |
| 24 Расстояния |  | 25 Нулю |  | 26 Величину |  | 27 Продольная |  | 28 Окружность |  | 29 Момента |  | 30 Угловую |  |

Вариант- 2

| 1 1; В. 2; Б. | 2 1; А. 2; В. 3; Б. | 3 1; А. 2; Б. 3; А. | 4 1; Б. 2; Г. 3; В. 4; А. | 5 1 | 6 1 | 7 3 | 8 2 | 9 4 | 10 1 | 11 2 | 12 2 | 13 4 | 14 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15 2 | 16 3 | 17 3 | 18 1 | 19 1 | 20 3 | 21 2 | 22 2 | 23 2 |  |
| 24 Модуль |  | 25 Стержнем |  | 26 Допускаемого напряжения |  | 27 Крутящий момент |  | 28 Изгибающий момент |  | 29 Ускорению |  | 30 Модуля силы |  |

# Бланки ответов

Дата _______________

Обучающийся _______________________________________________________

Группа ________________

| 1 1. 2. 3. | 2 1. 2. 3. | 3 1. 2. 3. | 4 1. 2. 3. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |

Правильных ответов    ________

Оценка ____________________            Преподаватель ____________

Дата _______________

Обучающийся _______________________________________________________

Группа ________________

| 1 1. 2. 3. | 2 1. 2. 3. | 3 1. 2. 3. | 4 1. 2. 3. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |

Правильных ответов    ________

Оценка ____________________            Преподаватель ____________

№ задания указывается, если предусмотрен.